Memorial de cálculo

Memorial de cálculo

Resumo de resultados

Cargas verticais:

Deslocamento horizontal:

Coeficiente Gama-Z:

Análise de 2ª ordem:

Relatório de Esforços na Fundação por Elementos

Pilares de Fundações

Legenda:

Quadro de Cargas dos Pilares

Pavimento Térreo

Relatório das Sapatas

Relatório de cálculo das sapatas

Resultados dos Pilares

Cálculo do Pilar P1

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P2

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P3

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P4

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P5

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P6

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P7

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P8

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P9

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P10

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P11

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P12

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P13

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P14

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P15

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P16

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P17

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P18

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P19

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P20

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P21

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P22

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P23

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: TOPO

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo dos Pilares

Vigas do pavimento Térreo

Esforços da Viga V1

Esforços da Viga V2

Esforços da Viga V3

Esforços da Viga V4

Esforços da Viga V5

Esforços da Viga V6

Esforços da Viga V7

Esforços da Viga V8

Esforços da Viga V9

Esforços da Viga V10

Esforços da Viga V11

Esforços da Viga V12

Esforços da Viga V13

Esforços da Viga V14

Esforços da Viga V15

Esforços da Viga V16

Esforços da Viga V17

Esforços da Viga V18

Esforços da Viga V19

Esforços da Viga V20

Esforços da Viga V21

Resultados da Viga V1

Resultados da Viga V2

Resultados da Viga V3

Resultados da Viga V4

Resultados da Viga V5

Resultados da Viga V6

Resultados da Viga V7

Resultados da Viga V8

Resultados da Viga V9

Resultados da Viga V10

Resultados da Viga V11

Resultados da Viga V12

Resultados da Viga V13

Resultados da Viga V14

Resultados da Viga V15

Resultados da Viga V16

Resultados da Viga V17

Resultados da Viga V18

Resultados da Viga V19

Resultados da Viga V20

Resultados da Viga V21

Cálculo da viga V1

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V2

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V3

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V4

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V5

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V6

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V7

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V8

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V9

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V10

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V11

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V12

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V13

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V14

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V15

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V16

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V17

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V18

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V19

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V20

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V21

Pavimento Térreo - Lance 1

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Diagramas: VIGA V1 - Térreo

Diagramas: VIGA V2 - Térreo

Diagramas: VIGA V3 - Térreo

Diagramas: VIGA V4 - Térreo

Diagramas: VIGA V5 - Térreo

Diagramas: VIGA V6 - Térreo

Diagramas: VIGA V7 - Térreo

Diagramas: VIGA V8 - Térreo

Diagramas: VIGA V9 - Térreo

Diagramas: VIGA V10 - Térreo

Diagramas: VIGA V11 - Térreo

Diagramas: VIGA V12 - Térreo

Diagramas: VIGA V13 - Térreo

Diagramas: VIGA V14 - Térreo

Diagramas: VIGA V15 - Térreo

Diagramas: VIGA V16 - Térreo

Diagramas: VIGA V17 - Térreo

Diagramas: VIGA V18 - Térreo

Diagramas: VIGA V19 - Térreo

Diagramas: VIGA V20 - Térreo

Diagramas: VIGA V21 - Térreo

Pavimento Superior

Resultados dos Pilares

Cálculo do Pilar P1

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P2

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P3

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P4

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P5

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P6

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P8

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P9

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P10

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P11

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P12

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P13

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P14

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P15

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P16

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P17

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P18

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P19

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P20

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P21

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P22

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo do Pilar P23

Dimensionamento da armadura longitudinal

Seção crítica do pilar: BASE

Dimensionamento da armadura transversal

Cálculo dos Pilares

Vigas do pavimento Superior

Esforços da Viga V1

Esforços da Viga V2

Esforços da Viga V3

Esforços da Viga V4

Esforços da Viga V6

Esforços da Viga V7

Esforços da Viga V10

Esforços da Viga V12

Esforços da Viga V13

Esforços da Viga V14

Esforços da Viga V15

Esforços da Viga V16

Esforços da Viga V17

Esforços da Viga V19

Esforços da Viga V20

Esforços da Viga V21

Esforços da Viga V23

Esforços da Viga V24

Esforços da Viga V25

Esforços da Viga V26

Esforços da Viga V28

Esforços da Viga V29

Esforços da Viga V30

Resultados da Viga V1

Resultados da Viga V2

Resultados da Viga V3

Resultados da Viga V4

Resultados da Viga V6

Resultados da Viga V7

Resultados da Viga V10

Resultados da Viga V12

Resultados da Viga V13

Resultados da Viga V14

Resultados da Viga V15

Resultados da Viga V16

Resultados da Viga V17

Resultados da Viga V19

Resultados da Viga V20

Resultados da Viga V21

Resultados da Viga V23

Resultados da Viga V24

Resultados da Viga V25

Resultados da Viga V26

Resultados da Viga V28

Resultados da Viga V29

Resultados da Viga V30

Cálculo da viga V1

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V2

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V3

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V4

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V6

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V7

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V10

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V12

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V13

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V14

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V15

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V16

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V17

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V19

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V20

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V21

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V23

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V24

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V25

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V26

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V28

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V29

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Cálculo da viga V30

Pavimento Superior - Lance 2

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Verificação de esforços limites

Diagramas: VIGA V1 - Superior

Diagramas: VIGA V2 - Superior

Diagramas: VIGA V3 - Superior

Diagramas: VIGA V4 - Superior

Diagramas: VIGA V6 - Superior

Diagramas: VIGA V7 - Superior

Diagramas: VIGA V10 - Superior

Diagramas: VIGA V12 - Superior

Diagramas: VIGA V13 - Superior

Diagramas: VIGA V14 - Superior

Diagramas: VIGA V15 - Superior

Diagramas: VIGA V16 - Superior

Diagramas: VIGA V17 - Superior

Diagramas: VIGA V19 - Superior

Diagramas: VIGA V20 - Superior

Diagramas: VIGA V21 - Superior

Diagramas: VIGA V23 - Superior

Diagramas: VIGA V24 - Superior

Diagramas: VIGA V25 - Superior

Diagramas: VIGA V26 - Superior

Diagramas: VIGA V28 - Superior

Diagramas: VIGA V29 - Superior

Diagramas: VIGA V30 - Superior

Resumo de resultados

Cargas verticais:

Peso próprio = 54.09 tf

Adicional = 102.85 tf

Total = 156.94 tf

Deslocamento horizontal:

Direção X = 0.00 cm (limite 0.32)

Direção Y = 0.00 cm (limite 0.32)

Coeficiente Gama-Z:

Direção X = 1.08 (limite 1.10)

Direção Y = 1.09 (limite 1.10)

Análise de 2ª ordem:

Processo P-Delta

Deslocamentos no topo da edificação:

Desaprumo X+: 0.06 »» 0.07 (+5.56%)

Desaprumo X-: 0.06 »» 0.07 (+5.56%)

Desaprumo Y+: 0.06 »» 0.07 (+5.56%)

Desaprumo Y-: 0.06 »» 0.07 (+5.56%)

Relatório de Esforços na Fundação por Elementos

Pilares de Fundações

| Fundação S1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 2.38 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.07 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| G1+G2 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.07 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.07 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.07 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.08 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.05 | 0.00 |

| Fundação S2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.06 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.07 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0.00 |

| Fundação S3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.45 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.07 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 4.64 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.62 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.68 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.68 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.68 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.72 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.65 | 0.00 |

| Fundação S4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.48 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.48 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.45 | 0.00 |

| Fundação S5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.16 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 5.87 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 0.38 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.40 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.40 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.40 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.42 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.37 | 0.00 |

| Fundação S6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.61 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.70 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.64 | 0.00 |

| Fundação S7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.00 |

| Fundação S8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |

| Fundação S9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.17 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 6.57 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -0.52 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| G1+G2 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.58 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -0.58 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.58 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.56 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.59 | 0.00 |

| Fundação S10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.60 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| G1+G2 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.63 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.63 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -0.63 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.60 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.65 | 0.00 |

| Fundação S11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.43 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 7.75 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -0.47 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.47 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -0.47 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.48 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.45 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.50 | 0.00 |

| Fundação S12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -0.21 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| G1+G2 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | -0.24 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -0.24 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -0.24 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | -0.22 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | -0.26 | 0.00 |

| Fundação S13 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.23 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |

| Fundação S14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 6.64 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.53 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| G1+G2 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.58 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.58 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | 0.58 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.60 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.56 | 0.00 |

| Fundação S15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.10 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.12 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.15 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.08 | 0.00 |

| Fundação S16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.48 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 4.82 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | 0.09 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 0.09 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.09 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.09 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 0.13 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 0.06 | 0.00 |

| Fundação S17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.22 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| G1+G2 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.24 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.24 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.24 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.26 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | 0.00 |

| Fundação S18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 1.84 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 4.07 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.01 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -0.02 | 0.00 |

| Fundação S19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.01 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.01 | 0.00 |

| Fundação S20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.46 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.07 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.61 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.64 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.71 | 0.00 |

| Fundação S21 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -0.10 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| G1+G2 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -0.12 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -0.12 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -0.12 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -0.10 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -0.13 | 0.00 |

| Fundação S22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.42 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 3.34 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.09 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| G1+G2 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.11 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.09 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.13 | 0.00 |

| Fundação S23 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (kgf/m) |
| Peso próprio (G1) | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -0.60 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Água (A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subpressão (AS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X+ (V1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento X- (V2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y+ (V3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vento Y- (V4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X+ (D1) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo X- (D2) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Desaprumo Y+ (D3) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Desaprumo Y- (D4) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| G1+G2 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D1 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D2 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -0.67 | 0.00 |
| G1+G2+D3 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -0.64 | 0.00 |
| G1+G2+D4 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -0.70 | 0.00 |

Legenda:

|  | - Caso: indica o caso de carregamento no qual serão apresentados os esforços atuantes; - Elemento: nome da fundação; - N: esforço axial na fundação; - Mx: momento fletor na base do pilar, atuante em torno do eixo X global; - My: momento fletor na base do pilar, atuante em torno do eixo Y global; - Fx: esforço cortante na base do pilar, atuante no plano paralelo à direção X global; - Fy: esforço cortante na base do pilar, atuante no plano paralelo à direção Y global; - Mt: momento de torção atuante. |
| --- | --- |

Quadro de Cargas dos Pilares

|  | Térreo |  | Superior |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | NPos (tf) | NNeg | NPos (tf) | NNeg |
| P1 | 3.82 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| P2 | 3.79 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| P3 | 7.13 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| P4 | 9.16 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| P5 | 9.06 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| P6 | 7.07 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| P7 | 1.54 | 0.00 |  |  |
| P8 | 3.13 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| P9 | 9.76 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| P10 | 9.74 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| P11 | 11.20 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| P12 | 9.16 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| P13 | 3.09 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| P14 | 9.85 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| P15 | 5.79 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| P16 | 7.35 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| P17 | 9.28 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| P18 | 5.91 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| P19 | 5.92 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| P20 | 7.09 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| P21 | 5.81 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| P22 | 5.80 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| P23 | 7.07 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |

Pavimento Térreo

Relatório das Sapatas

| Térreo | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Nome | Dados |  |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esforços |  |  | Solo |  |  | Dimensões (cm) |  | Armadura |  |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | E Solo (kgf/m³) Coesão (kgf/cm²) | Ângulo atrito (graus) | B H | H0 H1 | AsB inf AsB sup | AsH inf AsH sup |
| S1 | 0.00 0.00 | 0.08 0.30 | 3.82 5.23 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 60.00 75.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S2 | 0.00 0.00 | 0.07 0.31 | 3.79 5.21 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 60.00 75.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S3 | 0.00 0.00 | 0.55 0.72 | 7.13 9.34 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 25.00 25.00 | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) |
| S4 | 0.00 0.00 | 0.50 0.55 | 9.16 11.99 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 85.00 105.00 | 25.00 25.00 | 13 ø 6.3 c/8 (4.05 cm²) | 10 ø 6.3 c/8 (3.12 cm²) |
| S5 | 0.00 0.00 | 0.42 0.58 | 9.06 11.89 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 85.00 105.00 | 25.00 25.00 | 13 ø 6.3 c/8 (4.05 cm²) | 10 ø 6.3 c/8 (3.12 cm²) |
| S6 | 0.00 0.00 | 0.54 0.70 | 7.07 9.28 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 25.00 25.00 | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) |
| S7 | 0.00 0.00 | 0.18 0.12 | 1.54 2.71 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 60.00 60.00 | 25.00 25.00 | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S8 | 0.00 0.00 | 0.00 0.28 | 3.13 4.55 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 60.00 75.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S9 | 0.00 0.00 | 0.59 0.64 | 9.76 12.93 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 90.00 110.00 | 25.00 25.00 | 13 ø 6.3 c/8 (4.05 cm²) | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) |
| S10 | 0.00 0.00 | 0.13 0.65 | 9.74 12.91 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 90.00 110.00 | 25.00 25.00 | 13 ø 6.3 c/8 (4.05 cm²) | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) |
| S11 | 0.00 0.00 | 0.36 0.50 | 11.20 14.72 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 95.00 115.00 | 25.00 25.00 | 14 ø 6.3 c/8 (4.36 cm²) | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) |
| S12 | 0.00 0.00 | 0.26 0.71 | 9.16 11.99 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 85.00 105.00 | 25.00 25.00 | 13 ø 6.3 c/8 (4.05 cm²) | 10 ø 6.3 c/8 (3.12 cm²) |
| S13 | 0.00 0.00 | 0.00 0.28 | 3.09 4.51 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 60.00 75.00 | 25.00 25.00 | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) | 7 ø 6.3 c/8 (2.18 cm²) |
| S14 | 0.00 0.00 | 0.60 0.61 | 9.85 13.02 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 90.00 110.00 | 25.00 25.00 | 13 ø 6.3 c/8 (4.05 cm²) | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) |
| S15 | 0.00 0.00 | 0.59 0.15 | 5.79 7.72 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 25.00 25.00 | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S16 | 0.00 0.00 | 0.86 0.13 | 7.35 9.56 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 25.00 25.00 | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) |
| S17 | 0.00 0.00 | 0.26 0.82 | 9.28 12.11 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 85.00 105.00 | 25.00 25.00 | 13 ø 6.3 c/8 (4.05 cm²) | 10 ø 6.3 c/8 (3.12 cm²) |
| S18 | 0.00 0.00 | 0.02 0.31 | 5.91 7.83 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 25.00 | 10 ø 6.3 c/8 (3.12 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S19 | 0.00 0.00 | 0.02 0.33 | 5.92 7.84 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 85.00 | 25.00 25.00 | 10 ø 6.3 c/8 (3.12 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S20 | 0.00 0.00 | 0.56 0.71 | 7.09 9.31 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 25.00 25.00 | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) |
| S21 | 0.00 0.00 | 0.13 0.63 | 5.81 7.75 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 25.00 25.00 | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S22 | 0.00 0.00 | 0.13 0.62 | 5.80 7.74 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 70.00 90.00 | 25.00 25.00 | 11 ø 6.3 c/8 (3.43 cm²) | 8 ø 6.3 c/8 (2.49 cm²) |
| S23 | 0.00 0.00 | 0.57 0.70 | 7.07 9.29 | 1.50 | 1600.00 0.50 | 30 | 75.00 95.00 | 25.00 25.00 | 12 ø 6.3 c/8 (3.74 cm²) | 9 ø 6.3 c/8 (2.81 cm²) |

Relatório de cálculo das sapatas

| Térreo | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Nome | Esforços |  |  | Pressões(kgf/cm²) |  | Estabilidade |  |  |  | Dimensionamento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MB MH (kgf.m) | FB FH (tf) | Carga Carga total (tf) | Padm | Psolo Sig1 Sig2 Sig3 Sig4 | Tombamento |  | Deslizamento | Arranc. | Dir. B | Dir. H |
|  |  |  |  |  |  | Dir. B Msd Mrd Cond. (1.5) | Dir. H Msd Mrd Cond. (1.5) | Fsd Frd Cond. (1.5) | Nt Ns Ns>Nt | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) | Md As (cm²/m) A's (cm²/m) |
| S1 | 19.09 38.18 | 0.08 0.30 | 3.82 5.23 | 1.50 | 1.18 1.26 1.13 1.05 | 19.09 1569.89 82.24 | 38.18 1962.36 51.40 | 0.31 2.02 6.52 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S2 | 18.97 37.95 | 0.07 0.31 | 3.79 5.21 | 1.50 | 1.18 1.26 1.13 1.04 | 18.97 1563.06 82.38 | 37.95 1953.82 51.48 | 0.31 2.02 6.47 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S3 | 47.51 95.01 | 0.55 0.72 | 7.13 9.34 | 1.50 | 1.34 1.44 1.28 1.17 | 47.51 3503.36 73.74 | 95.01 4437.59 46.71 | 0.90 3.21 3.58 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S4 | 61.06 122.11 | 0.50 0.55 | 9.16 11.99 | 1.50 | 1.37 1.47 1.31 1.21 | 61.06 5096.23 83.47 | 122.11 6295.35 51.55 | 0.72 4.02 5.55 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S5 | 60.41 120.82 | 0.42 0.58 | 9.06 11.89 | 1.50 | 1.36 1.45 1.30 1.20 | 60.41 5054.97 83.68 | 120.82 6244.37 51.68 | 0.70 4.02 5.71 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S6 | 47.12 94.25 | 0.54 0.70 | 7.07 9.28 | 1.50 | 1.33 1.43 1.27 1.16 | 47.12 3481.79 73.89 | 94.25 4410.26 46.80 | 0.87 3.21 3.66 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S7 | 7.68 7.68 | 0.18 0.12 | 1.54 2.71 | 1.50 | 0.75 0.79 0.75 0.71 | 7.68 811.96 105.69 | 7.68 811.96 105.69 | 0.21 1.62 7.65 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S8 | 15.65 31.31 | 0.00 0.28 | 3.13 4.55 | 1.50 | 1.02 1.09 0.98 0.91 | 15.65 1363.87 87.12 | 31.31 1704.84 54.45 | 0.28 2.02 7.11 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S9 | 65.09 130.17 | 0.59 0.64 | 9.76 12.93 | 1.50 | 1.33 1.42 1.28 1.19 | 65.09 5818.28 89.40 | 130.17 7111.23 54.63 | 0.86 4.46 5.19 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S10 | 64.94 129.88 | 0.13 0.65 | 9.74 12.91 | 1.50 | 1.33 1.42 1.27 1.19 | 64.94 5808.33 89.44 | 129.88 7099.08 54.66 | 0.66 4.46 6.75 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S11 | 74.67 149.34 | 0.36 0.50 | 11.20 14.72 | 1.50 | 1.37 1.46 1.32 1.23 | 74.67 6991.19 93.63 | 149.34 8463.01 56.67 | 0.60 4.92 8.18 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S12 | 61.08 122.16 | 0.26 0.71 | 9.16 11.99 | 1.50 | 1.37 1.47 1.31 1.22 | 61.08 5097.68 83.46 | 122.16 6297.14 51.55 | 0.75 4.02 5.33 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S13 | 15.47 30.94 | 0.00 0.28 | 3.09 4.51 | 1.50 | 1.02 1.08 0.97 0.91 | 15.47 1352.91 87.44 | 30.94 1691.13 54.65 | 0.28 2.02 7.12 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S14 | 65.70 131.40 | 0.60 0.61 | 9.85 13.02 | 1.50 | 1.34 1.43 1.28 1.20 | 65.70 5859.71 89.19 | 131.40 7161.86 54.51 | 0.84 4.46 5.29 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S15 | 38.60 77.20 | 0.59 0.15 | 5.79 7.72 | 1.50 | 1.25 1.35 1.19 1.09 | 38.60 2703.43 70.03 | 77.20 3475.84 45.02 | 0.60 2.84 4.70 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S16 | 48.98 97.96 | 0.86 0.13 | 7.35 9.56 | 1.50 | 1.37 1.48 1.30 1.20 | 48.98 3586.27 73.22 | 97.96 4542.61 46.37 | 0.87 3.21 3.69 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S17 | 61.83 123.67 | 0.26 0.82 | 9.28 12.11 | 1.50 | 1.38 1.48 1.32 1.23 | 61.83 5145.84 83.22 | 123.67 6356.62 51.40 | 0.85 4.02 4.72 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S18 | 29.57 59.14 | 0.02 0.31 | 5.91 7.83 | 1.50 | 1.34 1.43 1.29 1.20 | 29.57 2739.13 92.63 | 59.14 3326.09 56.24 | 0.31 2.68 8.71 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S19 | 29.62 59.24 | 0.02 0.33 | 5.92 7.84 | 1.50 | 1.34 1.43 1.29 1.20 | 29.61 2742.18 92.60 | 59.23 3329.79 56.22 | 0.33 2.68 8.17 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S20 | 47.29 94.58 | 0.56 0.71 | 7.09 9.31 | 1.50 | 1.33 1.44 1.27 1.17 | 47.27 3489.97 73.83 | 94.54 4420.63 46.76 | 0.90 3.21 3.58 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S21 | 38.76 77.53 | 0.13 0.63 | 5.81 7.75 | 1.50 | 1.25 1.36 1.20 1.09 | 38.76 2711.94 69.96 | 77.53 3486.78 44.97 | 0.64 2.84 4.41 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S22 | 38.68 77.36 | 0.13 0.62 | 5.80 7.74 | 1.50 | 1.25 1.36 1.19 1.09 | 38.68 2707.61 70.00 | 77.36 3481.21 45.00 | 0.63 2.84 4.47 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |
| S23 | 47.13 94.25 | 0.57 0.70 | 7.07 9.29 | 1.50 | 1.33 1.44 1.27 1.16 | 47.13 3482.03 73.89 | 94.25 4410.57 46.79 | 0.89 3.21 3.60 |  | 1984.79 3.75 0.00 | 1984.79 3.75 0.00 |

Resultados dos Pilares

| Térreo | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vínc lih vínc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Armaduras As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 15.00 X 30.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 5.20 3.51 | 232 0 | 836 0 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 46.13 23.07 |
| P2 1:20 | 15.00 X 30.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 5.16 3.50 | 189 0 | 850 0 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 46.13 23.07 |
| P3 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 9.73 6.66 | 1525 0 | 1990 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P4 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 12.50 8.70 | 1402 0 | 1508 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P5 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 12.36 8.60 | 1177 0 | 1605 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P6 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 9.65 6.60 | 1499 0 | 1940 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P7 1:20 | 15.00 X 15.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 2.11 1.41 | 497 0 | 327 0 | 2.45 2 ø 12.5 2.45 2 ø 12.5 2.2 4 ø 12.5 | ø 5.0 c/15 | 46.13 46.13 |
| P8 1:20 | 15.00 X 30.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 4.25 2.83 | 7 0 | 786 0 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 46.13 23.07 |
| P9 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 13.35 9.31 | 1646 0 | 1755 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P10 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 13.32 9.29 | 373 0 | 1811 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P11 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 15.33 10.76 | 993 0 | 1394 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P12 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 12.52 8.71 | 715 0 | 1981 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P13 1:20 | 15.00 X 30.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 4.20 2.80 | 14 0 | 785 0 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 46.13 23.07 |
| P14 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 13.47 9.40 | 1658 0 | 1685 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P15 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 7.88 5.31 | 1646 0 | 395 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P16 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 10.03 6.85 | 2402 0 | 344 0 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 0.8 8 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P17 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 12.67 8.82 | 719 0 | 2263 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P18 1:20 | 15.00 X 30.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 8.09 5.68 | 59 0 | 848 0 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 46.13 23.07 |
| P19 1:20 | 15.00 X 30.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 8.11 5.68 | 44 0 | 905 0 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 46.13 23.07 |
| P20 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 9.68 6.64 | 1555 0 | 1962 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P21 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 7.89 5.35 | 363 0 | 1752 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P22 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 7.87 5.32 | 344 0 | 1730 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |
| P23 1:20 | 20.00 X 40.00 | 50.00 200.00 | 200.00 RR 200.00 RR | 9.65 6.62 | 1579 0 | 1927 0 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 34.60 17.30 |

Cálculo do Pilar P1

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 232 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 6.24 tf Ndmin = 4.21 tf ni = 0.08 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 23.07 | Msdtopo = 836 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 232 Msdcentro = 139 Msdbase = 0 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 101 M2d = 50 Mcd = 3 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 341 kgf.m Msd(y) = 964 kgf.m Mrd(x) = 650 kgf.m Mrd(y) = 1840 kgf.m Mrd/Msd=1.91 |
| H | Msdtopo = 804 Msdcentro = 482 Msdbase = 0 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 125 M2d = 27 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.12 tf VBd base = 0.12 tf VHd topo = 0.42 tf VHd base = 0.42 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.12 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.42 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 1.56 Vc = 3.96 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.31 Vc = 3.94 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P2

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 189 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 6.20 tf Ndmin = 4.20 tf ni = 0.08 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 23.07 | Msdtopo = 850 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 189 Msdcentro = 114 Msdbase = 0 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 101 M2d = 47 Mcd = 2 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 227 kgf.m Msd(y) = 1043 kgf.m Mrd(x) = 466 kgf.m Mrd(y) = 2139 kgf.m Mrd/Msd=2.05 |
| H | Msdtopo = 818 Msdcentro = 491 Msdbase = 0 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 124 M2d = 27 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.09 tf VBd base = 0.09 tf VHd topo = 0.42 tf VHd base = 0.42 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.09 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.42 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 1.68 Vc = 4.26 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.31 Vc = 3.92 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P3

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1525 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 9.73 tf Ndmin = 6.66 tf ni = 0.07 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1990 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1525 Msdcentro = 915 Msdbase = 0 | Madtopo = 97 Madcentro = 49 Madbase = 204 M2d = 89 Mcd = 10 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 1622 kgf.m Msd(y) = 1903 kgf.m Mrd(x) = 1859 kgf.m Mrd(y) = 2180 kgf.m Mrd/Msd=1.15 |
| H | Msdtopo = 1903 Msdcentro = 1142 Msdbase = 0 | Madtopo = 97 Madcentro = 49 Madbase = 263 M2d = 37 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.76 tf VBd base = 0.76 tf VHd topo = 0.99 tf VHd base = 0.99 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.76 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.99 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.22 Vc = 5.99 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.33 Vc = 7.37 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P4

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1402 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 12.50 tf Ndmin = 8.70 tf ni = 0.09 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1508 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1402 Msdcentro = 841 Msdbase = 0 | Madtopo = 124 Madcentro = 62 Madbase = 261 M2d = 104 Mcd = 12 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 1526 kgf.m Msd(y) = 1424 kgf.m Mrd(x) = 2058 kgf.m Mrd(y) = 1919 kgf.m Mrd/Msd=1.35 |
| H | Msdtopo = 1424 Msdcentro = 854 Msdbase = 0 | Madtopo = 124 Madcentro = 62 Madbase = 336 M2d = 38 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.70 tf VBd base = 0.70 tf VHd topo = 0.75 tf VHd base = 0.75 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.70 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.75 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.30 Vc = 6.40 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.56 Vc = 8.63 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P5

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1177 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 12.36 tf Ndmin = 8.60 tf ni = 0.09 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1605 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1177 Msdcentro = 706 Msdbase = 0 | Madtopo = 123 Madcentro = 62 Madbase = 259 M2d = 98 Mcd = 10 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 1301 kgf.m Msd(y) = 1522 kgf.m Mrd(x) = 1974 kgf.m Mrd(y) = 2309 kgf.m Mrd/Msd=1.52 |
| H | Msdtopo = 1522 Msdcentro = 913 Msdbase = 0 | Madtopo = 123 Madcentro = 62 Madbase = 333 M2d = 39 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.59 tf VBd base = 0.59 tf VHd topo = 0.80 tf VHd base = 0.80 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.59 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.80 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.35 Vc = 6.66 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.52 Vc = 8.41 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P6

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1499 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 9.65 tf Ndmin = 6.60 tf ni = 0.07 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1940 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1499 Msdcentro = 900 Msdbase = 0 | Madtopo = 96 Madcentro = 48 Madbase = 203 M2d = 88 Mcd = 10 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 1596 kgf.m Msd(y) = 1864 kgf.m Mrd(x) = 1856 kgf.m Mrd(y) = 2169 kgf.m Mrd/Msd=1.16 |
| H | Msdtopo = 1864 Msdcentro = 1119 Msdbase = 0 | Madtopo = 96 Madcentro = 48 Madbase = 260 M2d = 37 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.75 tf VBd base = 0.75 tf VHd topo = 0.97 tf VHd base = 0.97 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.75 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.97 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.22 Vc = 6.00 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.34 Vc = 7.40 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P7

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 15.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.41 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 497 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 2.53 tf Ndmin = 1.69 tf ni = 0.06 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 327 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 485 Msdcentro = 291 Msdbase = 0 | Madtopo = 21 Madcentro = 11 Madbase = 41 M2d = 29 Mcd = 4 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 12.5 2 ø 12.5 4ø12.5 4.91 cm² 2.2 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 582 kgf.m Msd(y) = 417 kgf.m Mrd(x) = 698 kgf.m Mrd(y) = 501 kgf.m Mrd/Msd=1.20 |
| H | Msdtopo = 327 Msdcentro = 196 Msdbase = 0 | Madtopo = 21 Madcentro = 11 Madbase = 41 M2d = 28 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.25 tf VBd base = 0.25 tf VHd topo = 0.16 tf VHd base = 0.16 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.25 tf VRd2 = 7.08 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 137 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| H | Vd = 0.16 tf VRd2 = 7.08 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 137 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 10.88 cm Vc0 = 1.26 tf k = 1.11 Vc = 1.39 tf | Vmin = 0.65 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 10.88 cm Vc0 = 1.26 tf k = 1.16 Vc = 1.46 tf | Vmin = 0.65 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 3.75 cm Ae = 45.56 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/15 |

Cálculo do Pilar P8

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 7 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 5.10 tf Ndmin = 3.40 tf ni = 0.06 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 23.07 | Msdtopo = 786 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 2 Msdcentro = 1 Msdbase = 0 | Madtopo = 80 Madcentro = 81 Madbase = 82 M2d = 34 Mcd = 0 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 2 kgf.m Msd(y) = 994 kgf.m Mrd(x) = 5 kgf.m Mrd(y) = 2222 kgf.m Mrd/Msd=2.24 |
| H | Msdtopo = 786 Msdcentro = 472 Msdbase = 0 | Madtopo = 42 Madcentro = 21 Madbase = 101 M2d = 24 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.00 tf VBd base = 0.00 tf VHd topo = 0.39 tf VHd base = 0.39 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.00 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.39 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 2.00 Vc = 5.08 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.27 Vc = 3.82 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P9

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1646 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 13.35 tf Ndmin = 9.31 tf ni = 0.09 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1755 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1646 Msdcentro = 987 Msdbase = 0 | Madtopo = 133 Madcentro = 67 Madbase = 280 M2d = 114 Mcd = 15 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D4 Msd(x) = 1779 kgf.m Msd(y) = 1621 kgf.m Mrd(x) = 2107 kgf.m Mrd(y) = 1919 kgf.m Mrd/Msd=1.18 |
| H | Msdtopo = 1621 Msdcentro = 973 Msdbase = 0 | Madtopo = 133 Madcentro = 67 Madbase = 360 M2d = 42 Mcd = 4 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.82 tf VBd base = 0.82 tf VHd topo = 0.88 tf VHd base = 0.88 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.82 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.88 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.27 Vc = 6.27 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.51 Vc = 8.35 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P10

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 373 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 13.32 tf Ndmin = 9.29 tf ni = 0.09 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1811 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 373 Msdcentro = 224 Msdbase = 0 | Madtopo = 133 Madcentro = 66 Madbase = 279 M2d = 67 Mcd = 4 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 506 kgf.m Msd(y) = 1748 kgf.m Mrd(x) = 1308 kgf.m Mrd(y) = 4515 kgf.m Mrd/Msd=2.58 |
| H | Msdtopo = 1748 Msdcentro = 1049 Msdbase = 0 | Madtopo = 133 Madcentro = 66 Madbase = 359 M2d = 43 Mcd = 4 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.18 tf VBd base = 0.18 tf VHd topo = 0.90 tf VHd base = 0.90 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.18 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.90 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 2.00 Vc = 9.85 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.50 Vc = 8.30 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P11

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 993 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 15.33 tf Ndmin = 10.76 tf ni = 0.11 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1394 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 993 Msdcentro = 596 Msdbase = 0 | Madtopo = 153 Madcentro = 77 Madbase = 322 M2d = 107 Mcd = 11 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 1146 kgf.m Msd(y) = 1331 kgf.m Mrd(x) = 2100 kgf.m Mrd(y) = 2438 kgf.m Mrd/Msd=1.83 |
| H | Msdtopo = 1331 Msdcentro = 798 Msdbase = 0 | Madtopo = 153 Madcentro = 77 Madbase = 413 M2d = 41 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.49 tf VBd base = 0.49 tf VHd topo = 0.69 tf VHd base = 0.69 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.49 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.69 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.52 Vc = 7.47 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.74 Vc = 9.66 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P12

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 715 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 12.52 tf Ndmin = 8.71 tf ni = 0.09 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1981 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 715 Msdcentro = 429 Msdbase = 0 | Madtopo = 125 Madcentro = 62 Madbase = 262 M2d = 83 Mcd = 6 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D4 Msd(x) = 840 kgf.m Msd(y) = 1898 kgf.m Mrd(x) = 1687 kgf.m Mrd(y) = 3810 kgf.m Mrd/Msd=2.01 |
| H | Msdtopo = 1898 Msdcentro = 1139 Msdbase = 0 | Madtopo = 125 Madcentro = 62 Madbase = 337 M2d = 43 Mcd = 4 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.36 tf VBd base = 0.36 tf VHd topo = 0.99 tf VHd base = 0.99 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.36 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.99 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.58 Vc = 7.80 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.43 Vc = 7.90 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P13

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 14 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 5.04 tf Ndmin = 3.36 tf ni = 0.06 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 23.07 | Msdtopo = 785 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 10 Msdcentro = 6 Msdbase = 0 | Madtopo = 71 Madcentro = 75 Madbase = 81 M2d = 33 Mcd = 0 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D4 Msd(x) = 12 kgf.m Msd(y) = 992 kgf.m Mrd(x) = 27 kgf.m Mrd(y) = 2212 kgf.m Mrd/Msd=2.23 |
| H | Msdtopo = 785 Msdcentro = 471 Msdbase = 0 | Madtopo = 42 Madcentro = 21 Madbase = 100 M2d = 23 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.01 tf VBd base = 0.01 tf VHd topo = 0.39 tf VHd base = 0.39 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.01 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.39 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 2.00 Vc = 5.08 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.27 Vc = 3.81 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P14

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1658 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 13.47 tf Ndmin = 9.40 tf ni = 0.09 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1685 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1658 Msdcentro = 995 Msdbase = 0 | Madtopo = 135 Madcentro = 67 Madbase = 283 M2d = 115 Mcd = 15 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 1793 kgf.m Msd(y) = 1566 kgf.m Mrd(x) = 2126 kgf.m Mrd(y) = 1857 kgf.m Mrd/Msd=1.19 |
| H | Msdtopo = 1566 Msdcentro = 940 Msdbase = 0 | Madtopo = 135 Madcentro = 67 Madbase = 364 M2d = 41 Mcd = 4 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.83 tf VBd base = 0.83 tf VHd topo = 0.84 tf VHd base = 0.84 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.83 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.84 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.27 Vc = 6.28 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.53 Vc = 8.50 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P15

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1646 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 7.88 tf Ndmin = 5.31 tf ni = 0.06 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 395 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1646 Msdcentro = 988 Msdbase = 0 | Madtopo = 79 Madcentro = 39 Madbase = 165 M2d = 76 Mcd = 8 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 1725 kgf.m Msd(y) = 316 kgf.m Mrd(x) = 2068 kgf.m Mrd(y) = 379 kgf.m Mrd/Msd=1.20 |
| H | Msdtopo = 316 Msdcentro = 190 Msdbase = 0 | Madtopo = 79 Madcentro = 39 Madbase = 212 M2d = 14 Mcd = 0 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.82 tf VBd base = 0.82 tf VHd topo = 0.20 tf VHd base = 0.20 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.82 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.20 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.16 Vc = 5.72 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 2.00 Vc = 11.08 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P16

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 2402 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 10.03 tf Ndmin = 6.85 tf ni = 0.07 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 344 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 2402 Msdcentro = 1441 Msdbase = 0 | Madtopo = 100 Madcentro = 50 Madbase = 210 M2d = 100 Mcd = 16 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 4 ø 10.0 8ø10.0 6.28 cm² 0.8 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 2502 kgf.m Msd(y) = 255 kgf.m Mrd(x) = 2647 kgf.m Mrd(y) = 270 kgf.m Mrd/Msd=1.06 |
| H | Msdtopo = 255 Msdcentro = 153 Msdbase = 0 | Madtopo = 100 Madcentro = 117 Madbase = 270 M2d = 16 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 1.20 tf VBd base = 1.20 tf VHd topo = 0.17 tf VHd base = 0.17 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 1.20 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| H | Vd = 0.17 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.14 Vc = 5.62 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 2.00 Vc = 11.08 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P17

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 719 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 12.67 tf Ndmin = 8.82 tf ni = 0.09 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 2263 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 663 Msdcentro = 398 Msdbase = 0 | Madtopo = 127 Madcentro = 63 Madbase = 266 M2d = 82 Mcd = 6 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 789 kgf.m Msd(y) = 2263 kgf.m Mrd(x) = 1480 kgf.m Mrd(y) = 4242 kgf.m Mrd/Msd=1.87 |
| H | Msdtopo = 2263 Msdcentro = 1358 Msdbase = 0 | Madtopo = 127 Madcentro = 63 Madbase = 342 M2d = 47 Mcd = 5 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.36 tf VBd base = 0.36 tf VHd topo = 1.13 tf VHd base = 1.13 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.36 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 1.13 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.59 Vc = 7.83 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.38 Vc = 7.63 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P18

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 59 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 9.71 tf Ndmin = 6.81 tf ni = 0.12 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 23.07 | Msdtopo = 848 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 27 Msdcentro = 16 Msdbase = 0 | Madtopo = 131 Madcentro = 142 Madbase = 158 M2d = 64 Mcd = 2 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 189 kgf.m Msd(y) = 1018 kgf.m Mrd(x) = 457 kgf.m Mrd(y) = 2455 kgf.m Mrd/Msd=2.41 |
| H | Msdtopo = 848 Msdcentro = 509 Msdbase = 0 | Madtopo = 81 Madcentro = 40 Madbase = 194 M2d = 37 Mcd = 4 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.03 tf VBd base = 0.03 tf VHd topo = 0.42 tf VHd base = 0.42 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.03 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.42 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 2.00 Vc = 5.08 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.48 Vc = 4.44 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P19

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 46.13 | Msdtopo = 44 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 9.73 tf Ndmin = 6.82 tf ni = 0.12 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 23.07 | Msdtopo = 905 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 5 Msdcentro = 3 Msdbase = 0 | Madtopo = 153 Madcentro = 155 Madbase = 158 M2d = 64 Mcd = 1 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 190 kgf.m Msd(y) = 1086 kgf.m Mrd(x) = 434 kgf.m Mrd(y) = 2484 kgf.m Mrd/Msd=2.29 |
| H | Msdtopo = 905 Msdcentro = 543 Msdbase = 0 | Madtopo = 81 Madcentro = 41 Madbase = 195 M2d = 38 Mcd = 4 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.02 tf VBd base = 0.02 tf VHd topo = 0.45 tf VHd base = 0.45 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.02 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.45 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 2.00 Vc = 5.08 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.45 Vc = 4.35 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P20

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1555 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 9.68 tf Ndmin = 6.64 tf ni = 0.07 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1962 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1555 Msdcentro = 933 Msdbase = 0 | Madtopo = 97 Madcentro = 48 Madbase = 203 M2d = 89 Mcd = 10 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 1652 kgf.m Msd(y) = 1875 kgf.m Mrd(x) = 1867 kgf.m Mrd(y) = 2119 kgf.m Mrd/Msd=1.13 |
| H | Msdtopo = 1875 Msdcentro = 1125 Msdbase = 0 | Madtopo = 97 Madcentro = 48 Madbase = 261 M2d = 37 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.78 tf VBd base = 0.78 tf VHd topo = 0.98 tf VHd base = 0.98 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.78 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.98 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.21 Vc = 5.96 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.33 Vc = 7.38 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P21

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 363 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 7.89 tf Ndmin = 5.35 tf ni = 0.06 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1752 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 324 Msdcentro = 195 Msdbase = 0 | Madtopo = 79 Madcentro = 39 Madbase = 165 M2d = 46 Mcd = 2 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 403 kgf.m Msd(y) = 1752 kgf.m Mrd(x) = 974 kgf.m Mrd(y) = 4235 kgf.m Mrd/Msd=2.42 |
| H | Msdtopo = 1752 Msdcentro = 1051 Msdbase = 0 | Madtopo = 79 Madcentro = 39 Madbase = 212 M2d = 31 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.18 tf VBd base = 0.18 tf VHd topo = 0.87 tf VHd base = 0.87 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.18 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.87 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.73 Vc = 8.52 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.30 Vc = 7.23 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P22

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 344 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 7.87 tf Ndmin = 5.32 tf ni = 0.06 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1730 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 301 Msdcentro = 181 Msdbase = 0 | Madtopo = 78 Madcentro = 39 Madbase = 165 M2d = 45 Mcd = 2 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 380 kgf.m Msd(y) = 1730 kgf.m Mrd(x) = 938 kgf.m Mrd(y) = 4274 kgf.m Mrd/Msd=2.47 |
| H | Msdtopo = 1730 Msdcentro = 1038 Msdbase = 0 | Madtopo = 78 Madcentro = 39 Madbase = 212 M2d = 31 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.17 tf VBd base = 0.17 tf VHd topo = 0.86 tf VHd base = 0.86 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.17 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.86 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.76 Vc = 8.69 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.31 Vc = 7.24 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P23

Pavimento Térreo - Lance 1

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 34.60 | Msdtopo = 1579 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m | Ndmax = 9.65 tf Ndmin = 6.62 tf ni = 0.07 |
| H | Vínculo = RR li = 200.00 cm Esbeltez = 17.30 | Msdtopo = 1927 kgf.m Msdbase = 0 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: TOPO

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1579 Msdcentro = 947 Msdbase = 0 | Madtopo = 96 Madcentro = 48 Madbase = 203 M2d = 89 Mcd = 10 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 1675 kgf.m Msd(y) = 1852 kgf.m Mrd(x) = 1874 kgf.m Mrd(y) = 2072 kgf.m Mrd/Msd=1.12 |
| H | Msdtopo = 1852 Msdcentro = 1111 Msdbase = 0 | Madtopo = 96 Madcentro = 48 Madbase = 260 M2d = 37 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.79 tf VBd base = 0.79 tf VHd topo = 0.96 tf VHd base = 0.96 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.79 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.96 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.21 Vc = 5.94 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.34 Vc = 7.41 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo dos Pilares

| Térreo | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 15.00 X 30.00 | 200.00 RR 46.13 200.00 RR 23.07 | 6.24 4.21 0.08 0.00 0.00 | 232 0 836 0 | 232 139 0 804 482 0 | 52 26 101 50 3 27 2 | Msd(x) = 341 kgf.m Msd(y) = 964 kgf.m Mrd(x) = 650 kgf.m Mrd(y) = 1840 kgf.m Mrd/Msd=1.91 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P2 | 15.00 X 30.00 | 200.00 RR 46.13 200.00 RR 23.07 | 6.20 4.20 0.08 0.00 0.00 | 189 0 850 0 | 189 114 0 818 491 0 | 52 26 101 47 2 27 2 | Msd(x) = 227 kgf.m Msd(y) = 1043 kgf.m Mrd(x) = 466 kgf.m Mrd(y) = 2139 kgf.m Mrd/Msd=2.05 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P3 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 9.73 6.66 0.07 0.00 0.00 | 1525 0 1990 0 | 1525 915 0 1903 1142 0 | 97 49 204 89 10 37 3 | Msd(x) = 1622 kgf.m Msd(y) = 1903 kgf.m Mrd(x) = 1859 kgf.m Mrd(y) = 2180 kgf.m Mrd/Msd=1.15 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P4 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 12.50 8.70 0.09 0.00 0.00 | 1402 0 1508 0 | 1402 841 0 1424 854 0 | 124 62 261 104 12 38 3 | Msd(x) = 1526 kgf.m Msd(y) = 1424 kgf.m Mrd(x) = 2058 kgf.m Mrd(y) = 1919 kgf.m Mrd/Msd=1.35 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P5 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 12.36 8.60 0.09 0.00 0.00 | 1177 0 1605 0 | 1177 706 0 1522 913 0 | 123 62 259 98 10 39 3 | Msd(x) = 1301 kgf.m Msd(y) = 1522 kgf.m Mrd(x) = 1974 kgf.m Mrd(y) = 2309 kgf.m Mrd/Msd=1.52 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P6 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 9.65 6.60 0.07 0.00 0.00 | 1499 0 1940 0 | 1499 900 0 1864 1119 0 | 96 48 203 88 10 37 3 | Msd(x) = 1596 kgf.m Msd(y) = 1864 kgf.m Mrd(x) = 1856 kgf.m Mrd(y) = 2169 kgf.m Mrd/Msd=1.16 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P7 | 15.00 X 15.00 | 200.00 RR 46.13 200.00 RR 46.13 | 2.53 1.69 0.06 0.00 0.00 | 497 0 327 0 | 485 291 0 327 196 0 | 21 11 41 29 4 28 3 | Msd(x) = 582 kgf.m Msd(y) = 417 kgf.m Mrd(x) = 698 kgf.m Mrd(y) = 501 kgf.m Mrd/Msd=1.20 | 2.45 2 ø 12.5 2.45 2 ø 12.5 2.2 |
| P8 | 15.00 X 30.00 | 200.00 RR 46.13 200.00 RR 23.07 | 5.10 3.40 0.06 0.00 0.00 | 7 0 786 0 | 2 1 0 786 472 0 | 80 81 82 34 0 24 2 | Msd(x) = 2 kgf.m Msd(y) = 994 kgf.m Mrd(x) = 5 kgf.m Mrd(y) = 2222 kgf.m Mrd/Msd=2.24 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P9 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 13.35 9.31 0.09 0.00 0.00 | 1646 0 1755 0 | 1646 987 0 1621 973 0 | 133 67 280 114 15 42 4 | Msd(x) = 1779 kgf.m Msd(y) = 1621 kgf.m Mrd(x) = 2107 kgf.m Mrd(y) = 1919 kgf.m Mrd/Msd=1.18 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P10 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 13.32 9.29 0.09 0.00 0.00 | 373 0 1811 0 | 373 224 0 1748 1049 0 | 133 66 279 67 4 43 4 | Msd(x) = 506 kgf.m Msd(y) = 1748 kgf.m Mrd(x) = 1308 kgf.m Mrd(y) = 4515 kgf.m Mrd/Msd=2.58 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P11 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 15.33 10.76 0.11 0.00 0.00 | 993 0 1394 0 | 993 596 0 1331 798 0 | 153 77 322 107 11 41 3 | Msd(x) = 1146 kgf.m Msd(y) = 1331 kgf.m Mrd(x) = 2100 kgf.m Mrd(y) = 2438 kgf.m Mrd/Msd=1.83 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P12 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 12.52 8.71 0.09 0.00 0.00 | 715 0 1981 0 | 715 429 0 1898 1139 0 | 125 62 262 83 6 43 4 | Msd(x) = 840 kgf.m Msd(y) = 1898 kgf.m Mrd(x) = 1687 kgf.m Mrd(y) = 3810 kgf.m Mrd/Msd=2.01 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P13 | 15.00 X 30.00 | 200.00 RR 46.13 200.00 RR 23.07 | 5.04 3.36 0.06 0.00 0.00 | 14 0 785 0 | 10 6 0 785 471 0 | 71 75 81 33 0 23 2 | Msd(x) = 12 kgf.m Msd(y) = 992 kgf.m Mrd(x) = 27 kgf.m Mrd(y) = 2212 kgf.m Mrd/Msd=2.23 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P14 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 13.47 9.40 0.09 0.00 0.00 | 1658 0 1685 0 | 1658 995 0 1566 940 0 | 135 67 283 115 15 41 4 | Msd(x) = 1793 kgf.m Msd(y) = 1566 kgf.m Mrd(x) = 2126 kgf.m Mrd(y) = 1857 kgf.m Mrd/Msd=1.19 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P15 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 7.88 5.31 0.06 0.00 0.00 | 1646 0 395 0 | 1646 988 0 316 190 0 | 79 39 165 76 8 14 0 | Msd(x) = 1725 kgf.m Msd(y) = 316 kgf.m Mrd(x) = 2068 kgf.m Mrd(y) = 379 kgf.m Mrd/Msd=1.20 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P16 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 10.03 6.85 0.07 0.00 0.00 | 2402 0 344 0 | 2402 1441 0 255 153 0 | 100 50 210 100 16 16 1 | Msd(x) = 2502 kgf.m Msd(y) = 255 kgf.m Mrd(x) = 2647 kgf.m Mrd(y) = 270 kgf.m Mrd/Msd=1.06 | 1.57 2 ø 10.0 3.14 4 ø 10.0 0.8 |
| P17 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 12.67 8.82 0.09 0.00 0.00 | 719 0 2263 0 | 663 398 0 2263 1358 0 | 127 63 266 82 6 47 5 | Msd(x) = 789 kgf.m Msd(y) = 2263 kgf.m Mrd(x) = 1480 kgf.m Mrd(y) = 4242 kgf.m Mrd/Msd=1.87 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P18 | 15.00 X 30.00 | 200.00 RR 46.13 200.00 RR 23.07 | 9.71 6.81 0.12 0.00 0.00 | 59 0 848 0 | 27 16 0 848 509 0 | 131 142 158 64 2 37 4 | Msd(x) = 189 kgf.m Msd(y) = 1018 kgf.m Mrd(x) = 457 kgf.m Mrd(y) = 2455 kgf.m Mrd/Msd=2.41 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P19 | 15.00 X 30.00 | 200.00 RR 46.13 200.00 RR 23.07 | 9.73 6.82 0.12 0.00 0.00 | 44 0 905 0 | 5 3 0 905 543 0 | 153 155 158 64 1 38 4 | Msd(x) = 190 kgf.m Msd(y) = 1086 kgf.m Mrd(x) = 434 kgf.m Mrd(y) = 2484 kgf.m Mrd/Msd=2.29 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P20 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 9.68 6.64 0.07 0.00 0.00 | 1555 0 1962 0 | 1555 933 0 1875 1125 0 | 97 48 203 89 10 37 3 | Msd(x) = 1652 kgf.m Msd(y) = 1875 kgf.m Mrd(x) = 1867 kgf.m Mrd(y) = 2119 kgf.m Mrd/Msd=1.13 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P21 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 7.89 5.35 0.06 0.00 0.00 | 363 0 1752 0 | 324 195 0 1752 1051 0 | 79 39 165 46 2 31 2 | Msd(x) = 403 kgf.m Msd(y) = 1752 kgf.m Mrd(x) = 974 kgf.m Mrd(y) = 4235 kgf.m Mrd/Msd=2.42 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P22 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 7.87 5.32 0.06 0.00 0.00 | 344 0 1730 0 | 301 181 0 1730 1038 0 | 78 39 165 45 2 31 2 | Msd(x) = 380 kgf.m Msd(y) = 1730 kgf.m Mrd(x) = 938 kgf.m Mrd(y) = 4274 kgf.m Mrd/Msd=2.47 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P23 | 20.00 X 40.00 | 200.00 RR 34.60 200.00 RR 17.30 | 9.65 6.62 0.07 0.00 0.00 | 1579 0 1927 0 | 1579 947 0 1852 1111 0 | 96 48 203 89 10 37 3 | Msd(x) = 1675 kgf.m Msd(y) = 1852 kgf.m Mrd(x) = 1874 kgf.m Mrd(y) = 2072 kgf.m Mrd/Msd=1.12 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

Vigas do pavimento Térreo

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 1177.36 | 3 ø 8.0 |  | -1234.08 -1244.06 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V2 | 1584.78 | 2 ø 10.0 |  | -2584.06 -3001.70 | 2 ø 12.5 4 ø 10.0 |  | Aviso 101 |
| V3 | 1584.55 | 2 ø 10.0 |  | -3032.20 -2556.21 | 4 ø 10.0 2 ø 12.5 |  | Aviso 101 |
| V4 | 234.69 | 2 ø 8.0 |  | -525.43 | 2 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V5 | 133.54 1542.07 1337.76 1979.99 | 2 ø 8.0 2 ø 10.0 3 ø 8.0 4 ø 8.0 |  | -0.04 -3600.32 -1412.75 -3068.23 -4466.72 -3571.18 | 2 ø 8.0 4 ø 12.5 3 ø 8.0 4 ø 10.0 3 ø 16.0 8 ø 8.0 | 2 ø 10.0 | Aviso 101 |
| V6 | 113.74 1628.98 | 2 ø 8.0 2 ø 10.0 |  | -0.04 -3741.86 -1518.91 -2735.57 | 2 ø 8.0 4 ø 12.5 3 ø 8.0 6 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V7 | 2168.46 | 4 ø 8.0 |  | -3945.28 -3882.70 | 4 ø 12.5 4 ø 12.5 |  | Aviso 101 |
| V8 | 1362.90 | 3 ø 8.0 |  | -1394.55 -1495.91 | 3 ø 8.0 3 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V9 | 1591.68 | 2 ø 10.0 |  | -2560.96 -2988.17 | 2 ø 12.5 4 ø 10.0 |  | Aviso 101 |
| V10 | 1590.82 | 2 ø 10.0 |  | -2952.02 -2596.42 | 4 ø 10.0 2 ø 12.5 |  | Aviso 101 |
| V11 | 1122.64 | 2 ø 8.0 |  | -1122.54 -1127.23 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V12 | 1779.86 | 4 ø 8.0 |  | -3350.98 -2966.57 | 3 ø 12.5 4 ø 10.0 |  | Aviso 101 |
| V13 | 1780.58 | 4 ø 8.0 |  | -2939.38 -3376.79 | 4 ø 10.0 3 ø 12.5 |  | Aviso 101 |
| V14 | 2664.50 | 2 ø 12.5 |  |  |  |  | Aviso 101 |
| V15 | 434.47 461.48 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -669.28 -907.65 -845.43 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V16 | 1953.35 268.19 | 4 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -3659.63 -3437.33 -302.35 | 4 ø 12.5 3 ø 12.5 2 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V17 | 293.43 | 2 ø 8.0 |  | -367.43 | 2 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V18 | 445.06 445.58 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -651.09 -882.46 -925.17 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V19 | 1729.52 290.00 | 2 ø 10.0 2 ø 8.0 |  | -3255.50 -3132.59 -239.79 | 3 ø 12.5 7 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V20 | 2664.50 | 2 ø 12.5 |  |  |  |  | Aviso 101 |
| V21 | 1705.55 773.27 1705.05 | 2 ø 10.0 2 ø 8.0 2 ø 10.0 |  | -3246.79 -3176.46 -3173.89 -3249.94 | 3 ø 12.5 7 ø 8.0 7 ø 8.0 3 ø 12.5 |  | Aviso 101 |

Esforços da Viga V1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 1 | 443.00 425.00 | 425.00 | 697.50 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.16 |  | 1177.36 |  | -1234.08 -1244.06 | -0.38 |
| P2 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.22 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 535.00 | 814.50 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 3.22 |  | 1584.78 |  | -2584.06 -3001.70 | -0.64 |
| P4 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.32 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V3

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 535.00 | 814.50 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 3.23 |  | 1584.55 |  | -3032.20 -2556.21 | -0.64 |
| P6 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.21 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V4

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| V16 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |
| 1 | 227.50 212.50 | 212.50 | 502.50 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.02 |  | 234.69 |  | -525.43 |  |
| P7 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V5

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P8 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |
| 1 | 186.50 170.00 | 170.00 | 765.75 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.52 |  | 133.54 |  | -984.27 |  |
| P9 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 5.05 |  |  |  |  |
| 2 |  | 25.01 | 814.50 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 5.50 |  |  |  | -3600.32 -1412.75 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.09 |
| 3 |  | 494.99 | 814.50 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 3.23 |  | 1542.07 |  | -1411.76 -3068.23 | -0.60 |
| P10 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 4.41 |  |  |  |  |
| 4 |  | 212.50 | 814.50 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 2.91 |  |  | 1337.76 | -2379.43 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.30 |
| 5 |  | 227.50 | 814.50 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 3.10 |  |  | 1308.60 | -2892.49 |  |
| P11 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  |
| 6 | 553.00 535.00 | 111.03 | 814.50 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 5.19 |  |  | 1279.30 | -4466.72 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.50 |
| 7 |  | 408.97 | 814.50 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 3.54 |  | 1979.99 | 1280.66 | -3571.18 | -0.80 |
| P12 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.56 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V6

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P13 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |
| 1 | 186.50 170.00 | 170.00 | 765.75 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.56 |  | 113.74 |  | -1065.74 |  |
| P14 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 5.14 |  |  |  |  |
| 2 | 553.00 535.00 | 25.01 | 814.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 5.59 |  |  |  | -3741.86 -1517.92 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.09 |
| 3 |  | 494.99 | 814.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 3.14 |  | 1628.98 |  | -1518.91 -2735.57 | -0.67 |
| P15 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V7

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P16 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 3.64 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 111.03 | 814.50 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 5.04 |  |  | 1627.64 | -3945.28 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.60 |
| 2 |  | 408.97 | 814.50 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 3.70 |  | 2168.46 | 1626.29 | -3882.70 | -0.90 |
| P17 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.67 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V8

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P18 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |
| 1 | 443.00 425.00 | 425.00 | 814.50 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 2.54 |  | 1362.90 |  | -1394.55 -1495.91 | -0.44 |
| P19 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V9

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P20 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.21 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 535.00 | 814.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 3.22 |  | 1591.68 |  | -2560.96 -2988.17 | -0.64 |
| P21 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.32 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V10

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P22 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.31 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 535.00 | 814.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 3.20 |  | 1590.82 |  | -2952.02 -2596.42 | -0.64 |
| P23 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.22 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V11

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P13 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  |
| 1 | 408.00 390.00 | 390.00 | 765.75 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 2.18 |  | 1122.64 |  | -1122.54 -1127.23 | -0.31 |
| P8 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V12

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P20 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.46 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 814.50 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 3.40 |  | 1779.86 |  | -3350.98 -2966.57 | -0.80 |
| P14 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.36 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V13

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P9 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.36 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 814.50 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 3.41 |  | 1780.58 |  | -2939.38 -3376.79 | -0.80 |
| P3 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.46 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V14

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| V6 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  |
| 1 | 435.00 420.00 | 420.00 | 814.50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2.46 |  | 2664.50 |  |  | -1.09 |
| V5 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V15

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P21 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |
| 1 | 286.50 270.00 | 270.00 | 814.50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.72 |  | 434.47 |  | -669.28 -870.97 | -0.05 |
| P18 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 2.48 |  |  |  |  |
| 2 | 301.50 285.00 | 285.00 | 814.50 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.76 |  | 461.48 |  | -907.65 -845.43 | -0.06 |
| P15 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V16

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P10 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  |
| 1 |  | 187.50 | 814.50 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 3.75 |  |  | 1679.22 | -3659.63 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.75 |
| 2 |  | 367.50 | 814.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 3.49 |  | 1953.35 | 1638.39 | -3437.33 | -0.88 |
| P4 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 3.74 |  |  |  |  |
| 3 | 276.50 260.00 | 260.00 | 697.50 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.72 |  | 268.19 |  | -1266.37 -302.35 | -0.02 |
| P1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V17

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| V5 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |
| 1 | 227.50 212.50 | 212.50 | 502.50 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.95 |  | 293.43 |  | -367.43 |  |
| P7 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V18

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P22 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |
| 1 | 286.50 270.00 | 270.00 | 814.50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.74 |  | 445.06 |  | -651.09 -882.46 | -0.05 |
| P19 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 2.46 |  |  |  |  |
| 2 | 301.50 285.00 | 285.00 | 814.50 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.74 |  | 445.58 |  | -869.55 -925.17 | -0.06 |
| P16 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V19

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P11 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.42 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 814.50 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 3.35 |  | 1729.52 |  | -3255.50 -3132.59 | -0.77 |
| P5 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 3.63 |  |  |  |  |
| 2 | 276.50 260.00 | 260.00 | 697.50 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.75 |  | 290.00 |  | -1286.06 -239.79 | -0.02 |
| P2 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V20

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| V7 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  |
| 1 | 435.00 420.00 | 420.00 | 814.50 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 2.46 |  | 2664.50 |  |  | -1.55 |
| V5 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V21

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P23 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.41 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 814.50 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 3.34 |  | 1705.55 |  | -3246.79 -3176.46 | -0.75 |
| P17 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 4.17 |  |  |  |  |
| 2 | 438.00 420.00 | 420.00 | 814.50 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 2.49 |  | 773.27 |  | -1969.25 -1978.27 | -0.16 |
| P12 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 4.18 |  |  |  |  |
| 3 | 588.00 570.00 | 570.00 | 814.50 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 3.35 |  | 1705.05 |  | -3173.89 -3249.94 | -0.75 |
| P6 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 2.41 |  |  |  |  |

Resultados da Viga V1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 30.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.13 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 425.00 | 15.00 x 30.00 | 3 ø 8.0 1.08 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.09 | 0.38 |
| P2 | 30.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.14 |  |  |  |  | 0.10 |  |

Resultados da Viga V2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P3 | 20.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.53 |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.48 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.18 | 0.64 |
| P4 | 40.00 |  |  | 4 ø 10.0 3.22 |  |  |  |  | 0.14 |  |

Resultados da Viga V3

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P5 | 40.00 |  |  | 4 ø 10.0 3.26 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.48 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.18 | 0.64 |
| P6 | 20.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.50 |  |  |  |  | 0.26 |  |

Resultados da Viga V4

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V16 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 212.50 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.75 |
| P7 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.04 |  |

Resultados da Viga V5

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P8 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 170.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P9 | 40.00 |  |  | 4 ø 12.5 4.07 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.44 |  |  | ø 5.0 c/ 15 | ø 5.0 c/ 12 553.00 |  | 0.17 | 0.60 |
| P10 | 20.00 |  |  | 4 ø 10.0 3.31 |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 3 | 455.00 | 15.00 x 30.00 | 3 ø 8.0 1.23 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.11 | 0.30 |
| P11 | 20.00 |  | 2 ø 10.0 0.55 | 3 ø 16.0 5.11 |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 4 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.93 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.08 | 0.80 |
| P12 | 40.00 |  |  | 8 ø 8.0 4.18 |  |  |  |  | 0.08 |  |

Resultados da Viga V6

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 170.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| P14 | 40.00 |  |  | 4 ø 12.5 4.27 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.53 |  |  | ø 5.0 c/ 15 | ø 5.0 c/ 11 553.00 |  | 0.19 | 0.67 |
| P15 | 20.00 |  |  | 6 ø 8.0 2.86 |  |  |  |  | 0.08 |  |

Resultados da Viga V7

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P16 | 20.00 |  |  | 4 ø 12.5 4.42 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 2.09 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.09 | 0.90 |
| P17 | 40.00 |  |  | 4 ø 12.5 4.33 |  |  |  |  | 0.10 |  |

Resultados da Viga V8

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P18 | 30.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.29 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 1 | 425.00 | 15.00 x 30.00 | 3 ø 8.0 1.26 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.12 | 0.44 |
| P19 | 30.00 |  |  | 3 ø 8.0 1.39 |  |  |  |  | 0.13 |  |

Resultados da Viga V9

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 20.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.51 |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.49 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.18 | 0.64 |
| P21 | 40.00 |  |  | 4 ø 10.0 3.21 |  |  |  |  | 0.14 |  |

Resultados da Viga V10

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P22 | 40.00 |  |  | 4 ø 10.0 3.16 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.49 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.18 | 0.64 |
| P23 | 20.00 |  |  | 2 ø 12.5 2.55 |  |  |  |  | 0.26 |  |

Resultados da Viga V11

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.03 |  |  |  |  | 0.17 |  |
| 1 | 390.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 1.03 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.17 | 0.31 |
| P8 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 1.03 |  |  |  |  | 0.18 |  |

Resultados da Viga V12

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 40.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.61 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.72 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.07 | 0.80 |
| P14 | 20.00 |  |  | 4 ø 10.0 3.18 |  |  |  |  | 0.13 |  |

Resultados da Viga V13

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 20.00 |  |  | 4 ø 10.0 3.14 |  |  |  |  | 0.13 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.72 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.07 | 0.80 |
| P3 | 40.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.64 |  |  |  |  | 0.12 |  |

Resultados da Viga V14

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V6 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 420.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 12.5 2.56 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.25 | 1.09 |
| V5 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V15

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 1 | 270.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.03 | 0.05 |
| P18 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.82 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 285.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.03 | 0.06 |
| P15 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.77 |  |  |  |  | 0.10 |  |

Resultados da Viga V16

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P10 | 40.00 |  |  | 4 ø 12.5 4.15 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 4 ø 8.0 1.91 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.08 | 0.88 |
| P4 | 20.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.72 |  |  |  |  | 0.12 |  |
| 2 | 260.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P1 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.01 |  |

Resultados da Viga V17

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V5 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 212.50 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.30 |
| P7 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.02 |  |

Resultados da Viga V18

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P22 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 1 | 270.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.03 | 0.05 |
| P19 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.80 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 285.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.03 | 0.06 |
| P16 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.84 |  |  |  |  | 0.12 |  |

Resultados da Viga V19

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P11 | 40.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.49 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.63 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.22 | 0.77 |
| P5 | 20.00 |  |  | 7 ø 8.0 3.47 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2 | 260.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.02 |
| P2 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.01 |  |

Resultados da Viga V20

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V7 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 420.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 12.5 2.56 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.25 | 1.55 |
| V5 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V21

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P23 | 40.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.48 |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.60 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.21 | 0.75 |
| P17 | 20.00 |  |  | 7 ø 8.0 3.52 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2 | 420.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.70 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.08 | 0.16 |
| P12 | 20.00 |  |  | 7 ø 8.0 3.52 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 3 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 10.0 1.60 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.21 | 0.75 |
| P6 | 40.00 |  |  | 3 ø 12.5 3.48 |  |  |  |  | 0.11 |  |

Cálculo da viga V1

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1177 kgf.m As = 1.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.06 cm |  | Fd = 0.30 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 1.04 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.12 cm |  | As = 1.08 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 851 kgf.m fiss = 0.09 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1234 kgf.m As = 1.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.17 cm | Fd = 0.30 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 1.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.23 cm |  | As = 1.13 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 897 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 1244 kgf.m As = 1.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.18 cm | Fd = 0.30 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 1.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.25 cm |  | As = 1.14 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 904 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.16 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.13 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V2

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1585 kgf.m As = 1.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.83 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 39 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.91 cm |  | As = 1.48 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1143 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2584 kgf.m As = 2.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.84 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 39 kgf.m As = 2.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.92 cm |  | As = 2.53 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 25.88 cm % armad. = 0.55 M = 1871 kgf.m fiss = 0.26 mm |
| 2 | Md = 3002 kgf.m As = 3.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.15 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 34 kgf.m As = 3.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.24 cm |  | As = 3.22 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 0.70 M = 2172 kgf.m fiss = 0.14 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.22 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.19 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V3

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1585 kgf.m As = 1.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.83 cm |  | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 39 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.90 cm |  | As = 1.48 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1143 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3032 kgf.m As = 3.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.23 cm | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 33 kgf.m As = 3.22 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.31 cm |  | As = 3.26 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 0.70 M = 2194 kgf.m fiss = 0.14 mm |
| 2 | Md = 2556 kgf.m As = 2.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.78 cm | Fd = 0.35 tf situação: GE Meq = 38 kgf.m As = 2.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.86 cm |  | As = 2.50 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 25.88 cm % armad. = 0.55 M = 1851 kgf.m fiss = 0.26 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.23 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.19 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V4

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.43 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 172 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.21 tf situação: GE Meq = 24 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.92 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 381 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.02 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 42 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V16 | - | - | - | 0.57 | 0.04 | 0.27 | 15.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V5

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 98 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-3 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1542 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.75 cm |  | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 52 kgf.m As = 1.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.85 cm |  | As = 1.44 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1113 kgf.m fiss = 0.17 mm |
| 3 4-5 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1338 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.36 cm |  | Fd = 0.28 tf situação: GE Meq = 31 kgf.m As = 1.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.41 cm |  | As = 1.23 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 968 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 4 6-7 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1980 kgf.m As = 1.93 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.69 cm |  | Fd = 0.51 tf situação: GE Meq = 53 kgf.m As = 1.87 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.80 cm |  | As = 1.93 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 25.40 cm % armad. = 0.45 M = 1428 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3600 kgf.m As = 4.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.76 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 4.02 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.88 cm |  | As = 4.07 cm² (4ø12.5 - 4.91 cm²) d = 24.25 cm % armad. = 1.09 M = 2602 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 3 | Md = 1413 kgf.m As = 1.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.50 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 52 kgf.m As = 1.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.59 cm |  | As = 1.31 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 1023 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 4 | Md = 3068 kgf.m As = 3.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.31 cm | Fd = 0.47 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 3.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.42 cm |  | As = 3.31 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 0.70 M = 2219 kgf.m fiss = 0.14 mm |
| 5 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 6 | Md = 4467 kgf.m As = 5.11 cm² A's = 0.49 cm² yLN = 8.82 cm | Fd = 0.51 tf situação: GE Meq = 48 kgf.m As = 5.05 cm² A's = 0.55 cm² yLN = 8.82 cm |  | As = 5.11 cm² (3ø16.0 - 6.03 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 1.34 2ø10.0 - 1.57 cm²) M = 3227 kgf.m fiss = 0.09 mm |
| 7 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 8 | Md = 3571 kgf.m As = 4.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.98 cm | Fd = 0.51 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 4.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.10 cm |  | As = 4.18 cm² (8ø8.0 - 4.02 cm²) d = 23.65 cm % armad. = 0.89 M = 2582 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.52 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.12 |
| 2 2-3 | Vd = 5.50 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.33 |
| 3 4-5 | Vd = 3.10 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.18 |
| 4 6-7 | Vd = 5.19 tf VRd2 = 16.53 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.31 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-3 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 | Vc = 1.66 tf Vsw = 3.47 tf Asw = 3.41 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 12 |  |  |
| 3 4-5 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 4 6-7 | d = 25.40 cm Vc0 = 2.93 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.74 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 3 | V14 | - | - | - | -2.46 | 0.40 | 1.34 | 30.00 |
| 5 | V17 | - | - | - | -0.64 | 0.10 | 0.35 | 30.00 |
| 7 | V20 | - | - | - | -2.46 | 0.40 | 1.31 | 30.00 |
| Condição: Nó 3: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 5: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 7: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V6

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 84 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-3 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1629 kgf.m As = 1.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.92 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 1.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.00 cm |  | As = 1.53 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1175 kgf.m fiss = 0.19 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3742 kgf.m As = 4.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.15 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 4.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.25 cm |  | As = 4.27 cm² (4ø12.5 - 4.91 cm²) d = 24.25 cm % armad. = 1.09 M = 2703 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 3 | Md = 1519 kgf.m As = 1.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.70 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.78 cm |  | As = 1.41 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 1099 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 4 | Md = 2736 kgf.m As = 2.86 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.47 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 39 kgf.m As = 2.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.56 cm |  | As = 2.86 cm² (6ø8.0 - 3.02 cm²) d = 24.70 cm % armad. = 0.67 M = 1981 kgf.m fiss = 0.08 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.56 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.12 |
| 2 2-3 | Vd = 5.59 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.34 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-3 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 | Vc = 1.58 tf Vsw = 3.56 tf Asw = 3.50 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 11 |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 3 | V14 | - | - | - | -2.46 | 0.40 | 1.34 | 30.00 |
| Condição: Nó 3: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V7

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 2168 kgf.m As = 2.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.98 cm |  | Fd = 0.64 tf situação: GE Meq = 69 kgf.m As = 2.01 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.12 cm |  | As = 2.09 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 25.90 cm % armad. = 0.45 M = 1565 kgf.m fiss = 0.09 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3945 kgf.m As = 4.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.44 cm | Fd = 0.64 tf situação: GE Meq = 62 kgf.m As = 4.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.61 cm |  | As = 4.42 cm² (4ø12.5 - 4.91 cm²) d = 24.75 cm % armad. = 1.09 M = 2853 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 3883 kgf.m As = 4.33 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.27 cm | Fd = 0.64 tf situação: GE Meq = 62 kgf.m As = 4.27 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.44 cm |  | As = 4.33 cm² (4ø12.5 - 4.91 cm²) d = 24.75 cm % armad. = 1.09 M = 2808 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 5.04 tf VRd2 = 16.86 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.30 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 25.90 cm Vc0 = 2.99 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.79 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V20 | - | - | - | -2.46 | 0.40 | 1.34 | 30.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V8

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1363 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.40 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 1.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.46 cm |  | As = 1.26 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 983 kgf.m fiss = 0.12 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1395 kgf.m As = 1.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.46 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.52 cm |  | As = 1.29 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 1010 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 2 | Md = 1496 kgf.m As = 1.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.65 cm | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 1.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.71 cm |  | As = 1.39 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.34 M = 1084 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.54 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.15 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V9

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1592 kgf.m As = 1.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.84 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.93 cm |  | As = 1.49 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1148 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2561 kgf.m As = 2.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.79 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 2.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.88 cm |  | As = 2.51 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 25.88 cm % armad. = 0.55 M = 1854 kgf.m fiss = 0.26 mm |
| 2 | Md = 2988 kgf.m As = 3.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.12 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 38 kgf.m As = 3.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.21 cm |  | As = 3.21 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 0.70 M = 2161 kgf.m fiss = 0.14 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.22 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.19 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V10

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1591 kgf.m As = 1.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.84 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 1.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.93 cm |  | As = 1.49 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1147 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2952 kgf.m As = 3.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.04 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 38 kgf.m As = 3.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.13 cm |  | As = 3.16 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 0.70 M = 2135 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 2 | Md = 2596 kgf.m As = 2.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.86 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 44 kgf.m As = 2.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.96 cm |  | As = 2.55 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 25.88 cm % armad. = 0.55 M = 1879 kgf.m fiss = 0.26 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.20 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.19 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V11

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1123 kgf.m As = 1.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.96 cm |  | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 34 kgf.m As = 0.99 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.02 cm |  | As = 1.03 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 810 kgf.m fiss = 0.17 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 1123 kgf.m As = 1.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.96 cm | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 34 kgf.m As = 0.99 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.02 cm |  | As = 1.03 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 815 kgf.m fiss = 0.17 mm |
| 2 | Md = 1127 kgf.m As = 1.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.97 cm | Fd = 0.31 tf situação: GE Meq = 34 kgf.m As = 0.99 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.03 cm |  | As = 1.03 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 818 kgf.m fiss = 0.18 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.18 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.13 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V12

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1780 kgf.m As = 1.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.29 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 1.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.38 cm |  | As = 1.72 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 25.40 cm % armad. = 0.45 M = 1284 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3351 kgf.m As = 3.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.90 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 3.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.00 cm |  | As = 3.61 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 24.79 cm % armad. = 0.82 M = 2425 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 2 | Md = 2967 kgf.m As = 3.18 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.07 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 41 kgf.m As = 3.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.17 cm |  | As = 3.18 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 0.70 M = 2147 kgf.m fiss = 0.13 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.40 tf VRd2 = 16.53 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.21 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 25.40 cm Vc0 = 2.93 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.74 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V13

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1781 kgf.m As = 1.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.29 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 1.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.38 cm |  | As = 1.72 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 25.40 cm % armad. = 0.45 M = 1284 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 2939 kgf.m As = 3.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.01 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 3.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.10 cm |  | As = 3.14 cm² (4ø10.0 - 3.14 cm²) d = 24.50 cm % armad. = 0.70 M = 2128 kgf.m fiss = 0.13 mm |
| 2 | Md = 3377 kgf.m As = 3.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.96 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 3.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.06 cm |  | As = 3.64 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 24.79 cm % armad. = 0.82 M = 2442 kgf.m fiss = 0.12 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.41 tf VRd2 = 16.53 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.21 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 25.40 cm Vc0 = 2.93 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.74 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V14

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 2665 kgf.m As = 2.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.89 cm |  | Fd = 0.04 tf situação: GE Meq = 4 kgf.m As = 2.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.90 cm |  | As = 2.56 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 26.38 cm % armad. = 0.55 M = 1922 kgf.m fiss = 0.25 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.46 tf VRd2 = 17.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 708 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.14 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.38 cm Vc0 = 3.04 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.84 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V6 | - | - | - | 2.46 | 0.17 | 1.17 | 15.00 |
| 2 | V5 | - | - | - | 2.46 | 0.17 | 1.17 | 15.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V15

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.38 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.75 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 314 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.40 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.81 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 335 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 669 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.15 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 7 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 489 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 2 | Md = 908 kgf.m As = 0.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.57 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.81 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.59 cm |  | As = 0.82 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 659 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 845 kgf.m As = 0.77 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.46 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.75 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.48 cm |  | As = 0.77 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 616 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.72 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 8 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |
| 2 2-2 | Vd = 1.76 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 12 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.12 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V16

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1953 kgf.m As = 1.91 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.64 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 1.85 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.73 cm |  | As = 1.91 cm² (4ø8.0 - 2.01 cm²) d = 25.40 cm % armad. = 0.45 M = 1410 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 2 3-3 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.47 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 196 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3660 kgf.m As = 4.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.92 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 41 kgf.m As = 4.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 8.03 cm |  | As = 4.15 cm² (4ø12.5 - 4.91 cm²) d = 24.25 cm % armad. = 1.09 M = 2653 kgf.m fiss = 0.10 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 3437 kgf.m As = 3.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.11 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 3.68 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 7.21 cm |  | As = 3.72 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 24.79 cm % armad. = 0.82 M = 2484 kgf.m fiss = 0.12 mm |
| 4 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.53 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 221 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 3.75 tf VRd2 = 16.53 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.23 |
| 2 3-3 | Vd = 1.72 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 25.40 cm Vc0 = 2.93 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.74 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 3-3 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V4 | - | - | - | -0.57 | 0.09 | 0.30 | 30.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V17

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.24 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.51 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 214 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.12 tf situação: GE Meq = 14 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.64 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 267 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.95 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 30 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V5 | - | - | - | 0.64 | 0.04 | 0.31 | 15.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V18

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.77 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 322 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.39 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.77 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 324 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 651 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.12 cm | Fd = 0.06 tf situação: GE Meq = 6 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.13 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 478 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 2 | Md = 882 kgf.m As = 0.80 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.53 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.54 cm |  | As = 0.80 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 639 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 3 | Md = 925 kgf.m As = 0.84 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.61 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.83 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.62 cm |  | As = 0.84 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 672 kgf.m fiss = 0.12 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.74 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |
| 2 2-2 | Vd = 1.74 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 19 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.13 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V19

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1730 kgf.m As = 1.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.11 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 35 kgf.m As = 1.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.17 cm |  | As = 1.63 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1247 kgf.m fiss = 0.22 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.51 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 212 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3256 kgf.m As = 3.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.66 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 31 kgf.m As = 3.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.74 cm |  | As = 3.49 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 24.79 cm % armad. = 0.82 M = 2356 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 2 | Md = 3133 kgf.m As = 3.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.62 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 29 kgf.m As = 3.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.69 cm |  | As = 3.47 cm² (7ø8.0 - 3.52 cm²) d = 24.10 cm % armad. = 0.78 M = 2263 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.07 tf situação: GE Meq = 8 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.42 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 177 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.35 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.20 |
| 2 2-2 | Vd = 1.75 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 7 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.11 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V20

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 2665 kgf.m As = 2.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.89 cm |  |  |  | As = 2.56 cm² (2ø12.5 - 2.45 cm²) d = 26.38 cm % armad. = 0.55 M = 1922 kgf.m fiss = 0.25 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 2.46 tf VRd2 = 17.17 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 708 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.14 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.38 cm Vc0 = 3.04 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.84 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V7 | - | - | - | 2.46 | 0.17 | 1.17 | 15.00 |
| 2 | V5 | - | - | - | 2.46 | 0.17 | 1.17 | 15.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V21

Pavimento Térreo - Lance 1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1706 kgf.m As = 1.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.06 cm |  | Fd = 0.43 tf situação: GE Meq = 48 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.15 cm |  | As = 1.60 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1231 kgf.m fiss = 0.21 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 773 kgf.m As = 0.70 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.34 cm |  | Fd = 0.27 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.66 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.39 cm |  | As = 0.70 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 558 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1705 kgf.m As = 1.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.06 cm |  | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 48 kgf.m As = 1.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.15 cm |  | As = 1.60 cm² (2ø10.0 - 1.57 cm²) d = 26.00 cm % armad. = 0.35 M = 1230 kgf.m fiss = 0.21 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3247 kgf.m As = 3.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.64 cm | Fd = 0.43 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 3.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.74 cm |  | As = 3.48 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 24.79 cm % armad. = 0.82 M = 2348 kgf.m fiss = 0.11 mm |
| 2 | Md = 3176 kgf.m As = 3.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.73 cm | Fd = 0.43 tf situação: GE Meq = 39 kgf.m As = 3.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.83 cm |  | As = 3.52 cm² (7ø8.0 - 3.52 cm²) d = 24.10 cm % armad. = 0.78 M = 2296 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 | Md = 3174 kgf.m As = 3.52 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.72 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 3.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.82 cm |  | As = 3.52 cm² (7ø8.0 - 3.52 cm²) d = 24.10 cm % armad. = 0.78 M = 2294 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 4 | Md = 3250 kgf.m As = 3.48 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.65 cm | Fd = 0.44 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 3.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.75 cm |  | As = 3.48 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 24.79 cm % armad. = 0.82 M = 2349 kgf.m fiss = 0.11 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.34 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.20 |
| 2 2-2 | Vd = 2.49 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.15 |
| 3 3-3 | Vd = 3.35 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.20 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.02 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.80 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Diagramas: VIGA V1 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.38 | 221.5 |
| Flecha imediata | -0.21 | 221.5 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.24 | 221.5 |
| Flecha diferida | -0.24 | 221.5 |
| Flecha total | -0.48 | 221.5 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -765 | 942 | -773 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 57.05 | 328.37 | 57.59 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 2.92 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V2 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.64 | 266.3 |
| Flecha imediata | -0.63 | 266.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.63 | 266.3 |
| Flecha diferida | -0.64 | 266.3 |
| Flecha total | -1.28 | 266.3 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.93 | 0.65 | 1.00 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -1823 | 1143 | -2119 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 102.34 | 334.90 | 115.76 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.58 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V3 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.64 | 286.7 |
| Flecha imediata | -0.63 | 286.7 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.63 | 286.7 |
| Flecha diferida | -0.64 | 286.7 |
| Flecha total | -1.28 | 286.7 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.00 | 0.65 | 0.93 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2151 | 1143 | -1794 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 117.11 | 334.82 | 101.07 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.58 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V4 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.75 | 0 |
| Flecha imediata | -0.84 | 0 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.84 | 0 |
| Flecha diferida | -0.85 | 0 |
| Flecha total | -1.69 | 0 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | - | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | - | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | - | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | - | 153 | -405 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | - | 155.89 | 71.61 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V5 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  | Vão 5 |  | Vão 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.01 | 186.5 | -0.60 | 266.6 | -0.30 | 229 | -0.80 | 249 |
| Flecha imediata | -0.01 | 186.5 | -0.56 | 266.6 | -0.21 | 229 | -0.90 | 249 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.01 | 186.5 | -0.56 | 266.6 | -0.20 | 229 | -0.89 | 249 |
| Flecha diferida | -0.01 | 186.5 | -0.57 | 266.6 | -0.20 | 229 | -0.87 | 249 |
| Flecha total | -0.02 | 186.5 | -1.13 | 266.6 | -0.40 | 229 | -1.77 | 249 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  | Vão 7 |  | Vão 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 1.36 | 1.36 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 1.69 | 1.69 | 0.76 | 1.11 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 66 | -2586 | -2586 | 1110 | -2161 | -2161 | 949 | -3243 | -3243 | 1412 | -2511 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 83.14 | 103.36 | 104.56 | 329.93 | 118.50 | 101.33 | 250.61 | 121.05 | 96.85 | 331.92 | 124.22 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 2.30 |  |  | 1.68 |  |  | 2.11 |  |  | 1.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  | 1.96 |  |  | 1.98 |  |  |

Diagramas: VIGA V6 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.01 | 186.5 | -0.67 | 266.6 |
| Flecha imediata | -0.01 | 186.5 | -0.67 | 266.6 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.01 | 186.5 | -0.66 | 266.6 |
| Flecha diferida | -0.01 | 186.5 | -0.67 | 266.6 |
| Flecha total | -0.02 | 186.5 | -1.33 | 266.6 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 1.36 | 1.36 | 0.65 | 0.99 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 53 | -2698 | -2698 | 1172 | -1913 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 73.27 | 113.23 | 107.97 | 339.37 | 105.66 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 2.19 |  |  | 1.58 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V7 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.90 | 249 |
| Flecha imediata | -1.02 | 249 |
| Flecha imediata (recalculada) | -1.01 | 249 |
| Flecha diferida | -1.02 | 249 |
| Flecha total | -2.03 | 249 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.42 | 0.79 | 1.42 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2883 | 1526 | -2726 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 87.80 | 335.40 | 129.80 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.35 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V8 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.44 | 221.5 |
| Flecha imediata | -0.31 | 221.5 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.32 | 221.5 |
| Flecha diferida | -0.32 | 221.5 |
| Flecha total | -0.64 | 221.5 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -919 | 1036 | -1004 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 59.62 | 318.85 | 64.53 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 2.35 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V9 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.64 | 266.3 |
| Flecha imediata | -0.64 | 266.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.64 | 266.3 |
| Flecha diferida | -0.65 | 266.3 |
| Flecha total | -1.29 | 266.3 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.93 | 0.65 | 1.00 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -1813 | 1148 | -2121 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 101.76 | 335.53 | 115.71 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.57 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V10 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.64 | 286.7 |
| Flecha imediata | -0.64 | 286.7 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.64 | 286.7 |
| Flecha diferida | -0.65 | 286.7 |
| Flecha total | -1.29 | 286.7 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.00 | 0.65 | 0.93 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2103 | 1147 | -1830 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 114.95 | 335.51 | 102.54 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.57 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V11 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.31 | 204 |
| Flecha imediata | -0.17 | 204 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.18 | 204 |
| Flecha diferida | -0.19 | 204 |
| Flecha total | -0.37 | 204 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -689 | 902 | -694 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 50.71 | 306.27 | 51.02 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.12 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V12 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.80 | 304.1 |
| Flecha imediata | -0.87 | 304.1 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.86 | 304.1 |
| Flecha diferida | -0.88 | 304.1 |
| Flecha total | -1.74 | 304.1 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.16 | 0.76 | 1.00 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2376 | 1274 | -2117 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 122.51 | 353.53 | 111.96 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.44 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V13 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.80 | 283.9 |
| Flecha imediata | -0.87 | 283.9 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.86 | 283.9 |
| Flecha diferida | -0.88 | 283.9 |
| Flecha total | -1.74 | 283.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.00 | 0.76 | 1.16 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2099 | 1275 | -2394 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 111.20 | 353.53 | 123.27 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.44 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V14 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -1.09 | 207.1 |
| Flecha imediata | -1.40 | 207.1 |
| Flecha imediata (recalculada) | -1.40 | 207.1 |
| Flecha diferida | -1.42 | 207.1 |
| Flecha total | -2.82 | 207.1 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | - | 3.38 | - |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | - | 0.97 | - |
| Momento de fissuração (kgf.m) | - | 866 | - |
| Momento em serviço (kgf.m) | - | 1922 | - |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | - | 435.00 | - |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.19 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V15 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.05 | 122.8 | -0.06 | 140.7 |
| Flecha imediata | -0.03 | 122.8 | -0.03 | 140.7 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.03 | 122.8 | -0.03 | 140.7 |
| Flecha diferida | -0.03 | 122.8 | -0.03 | 140.7 |
| Flecha total | -0.06 | 143.3 | -0.06 | 140.7 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -388 | 327 | -653 | -653 | 339 | -521 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 42.98 | 179.81 | 63.71 | 65.20 | 181.84 | 54.46 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V16 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.88 | 284.8 | -0.02 | 170.2 |
| Flecha imediata | -0.98 | 284.8 | -0.01 | 0 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.97 | 284.8 | -0.01 | 0 |
| Flecha diferida | -0.99 | 284.8 | -0.01 | 0 |
| Flecha total | -1.96 | 284.8 | -0.02 | 0 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.36 | 0.76 | 1.16 | 1.16 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2566 | 1386 | -2490 | -2490 | 157 | -169 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 117.18 | 346.72 | 124.10 | 112.48 | 133.78 | 30.24 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.37 |  |  | 2.51 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V17 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.30 | 0 |
| Flecha imediata | -0.21 | 0 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.21 | 0 |
| Flecha diferida | -0.21 | 0 |
| Flecha total | -0.42 | 0 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | - | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | - | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | - | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | - | 221 | -224 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | - | 188.16 | 39.34 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V18 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.05 | 122.8 | -0.06 | 140.7 |
| Flecha imediata | -0.03 | 122.8 | -0.03 | 140.7 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.03 | 122.8 | -0.03 | 140.7 |
| Flecha diferida | -0.03 | 122.8 | -0.03 | 140.7 |
| Flecha total | -0.06 | 143.3 | -0.06 | 140.7 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -359 | 345 | -628 | -628 | 310 | -616 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 39.46 | 184.57 | 62.47 | 62.79 | 175.07 | 63.64 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V19 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.77 | 283.9 | -0.02 | 170.2 |
| Flecha imediata | -0.83 | 283.9 | -0.01 | 0 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.82 | 283.9 | -0.01 | 0 |
| Flecha diferida | -0.83 | 283.9 | -0.01 | 0 |
| Flecha total | -1.65 | 283.9 | -0.02 | 0 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.16 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2289 | 1235 | -2274 | -2274 | 181 | -112 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 119.99 | 348.63 | 119.38 | 112.86 | 143.95 | 19.69 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.44 |  |  | 2.48 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V20 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -1.55 | 207.1 |
| Flecha imediata | -1.93 | 207.1 |
| Flecha imediata (recalculada) | -1.93 | 207.1 |
| Flecha diferida | -1.96 | 207.1 |
| Flecha total | -3.89 | 207.1 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | - | 3.38 | - |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | - | 0.97 | - |
| Momento de fissuração (kgf.m) | - | 866 | - |
| Momento em serviço (kgf.m) | - | 1922 | - |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | - | 435.00 | - |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.19 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V21 - Térreo

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  | Vão 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.75 | 283.9 | -0.16 | 208.6 | -0.75 | 283.9 |
| Flecha imediata | -0.80 | 283.9 | -0.09 | 208.6 | -0.80 | 283.9 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.79 | 283.9 | -0.09 | 208.6 | -0.79 | 283.9 |
| Flecha diferida | -0.81 | 283.9 | -0.09 | 208.6 | -0.80 | 283.9 |
| Flecha total | -1.60 | 304.1 | -0.18 | 208.6 | -1.60 | 283.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  | Vão 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 1.16 | 0.65 | 1.05 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.65 | 1.16 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -2312 | 1223 | -2274 | -2274 | 516 | -2273 | -2273 | 1223 | -2314 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 121.23 | 347.03 | 119.73 | 105.81 | 225.70 | 106.49 | 119.72 | 346.96 | 121.32 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 1.46 |  |  | 2.31 |  |  | 1.46 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Pavimento Superior

Resultados dos Pilares

| Superior | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | Nível Altura (cm) | lib vínc lih vínc (cm) | Nd máx Nd mín (tf) | MBd topo MBd base (kgf.m) | MHd topo MHd base (kgf.m) | As b Armaduras As h % armad total | Estribo Topo Base cota | Esb b Esb h |
| P1 1:20 | 15.00 X 30.00 | 370.00 320.00 | 320.00 RR 320.00 RR | 1.73 0.86 | 1 71 | 10 446 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 73.81 36.91 |
| P2 1:20 | 15.00 X 30.00 | 370.00 320.00 | 320.00 RR 320.00 RR | 1.73 0.86 | 1 50 | 10 446 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 73.81 36.91 |
| P3 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.74 1.26 | 568 1003 | 708 1435 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P4 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 3.61 1.92 | 586 846 | 504 1239 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P5 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 3.61 1.91 | 534 723 | 519 1195 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P6 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.74 1.25 | 555 1001 | 694 1359 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P8 1:20 | 15.00 X 30.00 | 414.00 364.00 | 364.00 RR 364.00 RR | 1.25 0.51 | 0 7 | 14 415 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 83.96 41.98 |
| P9 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.60 1.18 | 645 1130 | 421 1069 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P10 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.94 1.43 | 253 314 | 59 1502 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P11 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 3.20 1.63 | 249 604 | 88 1230 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P12 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.67 1.24 | 292 487 | 502 1329 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P13 1:20 | 15.00 X 30.00 | 414.00 364.00 | 364.00 RR 364.00 RR | 1.25 0.51 | 0 13 | 15 414 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 83.96 41.98 |
| P14 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.58 1.17 | 664 1140 | 380 1181 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P15 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.54 1.10 | 542 1067 | 114 288 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P16 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.74 1.25 | 578 1531 | 119 184 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P17 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.68 1.24 | 298 490 | 540 1361 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P18 1:20 | 15.00 X 30.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 1.89 0.98 | 29 29 | 8 419 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 89.96 44.98 |
| P19 1:20 | 15.00 X 30.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 1.89 0.98 | 51 41 | 11 462 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 4 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 89.96 44.98 |
| P20 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.71 1.24 | 506 950 | 692 1433 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P21 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.61 1.17 | 178 243 | 363 1428 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P22 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.61 1.17 | 171 243 | 310 1414 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |
| P23 1:20 | 20.00 X 40.00 | 440.00 390.00 | 390.00 RR 390.00 RR | 2.72 1.25 | 527 961 | 694 1364 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 6 ø 10.0 | ø 5.0 c/12 | 67.47 33.73 |

Cálculo do Pilar P1

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 320.00 cm Esbeltez = 73.81 | Msdtopo = 1 kgf.m Msdbase = 71 kgf.m | Ndmax = 2.08 tf Ndmin = 1.03 tf ni = 0.03 |
| H | Vínculo = RR li = 320.00 cm Esbeltez = 36.91 | Msdtopo = 10 kgf.m Msdbase = 446 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1 Msdcentro = 31 Msdbase = 53 | Madtopo = 33 Madcentro = 14 Madbase = 28 M2d = 47 Mcd = 1 | Td = 1 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 63 kgf.m Msd(y) = 569 kgf.m Mrd(x) = 207 kgf.m Mrd(y) = 1852 kgf.m Mrd/Msd=3.26 |
| H | Msdtopo = 10 Msdcentro = 264 Msdbase = 446 | Madtopo = 32 Madcentro = 14 Madbase = 28 M2d = 28 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.02 tf VBd base = 0.02 tf VHd topo = 0.12 tf VHd base = 0.12 tf | Td = 1 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.02 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.12 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 1.64 Vc = 4.17 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.20 Vc = 3.60 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.01 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P2

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 320.00 cm Esbeltez = 73.81 | Msdtopo = 1 kgf.m Msdbase = 50 kgf.m | Ndmax = 2.08 tf Ndmin = 1.03 tf ni = 0.03 |
| H | Vínculo = RR li = 320.00 cm Esbeltez = 36.91 | Msdtopo = 10 kgf.m Msdbase = 446 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 1 Msdcentro = 22 Msdbase = 35 | Madtopo = 33 Madcentro = 14 Madbase = 28 M2d = 45 Mcd = 1 | Td = 1 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 42 kgf.m Msd(y) = 568 kgf.m Mrd(x) = 139 kgf.m Mrd(y) = 1865 kgf.m Mrd/Msd=3.28 |
| H | Msdtopo = 10 Msdcentro = 264 Msdbase = 446 | Madtopo = 32 Madcentro = 14 Madbase = 28 M2d = 28 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.01 tf VBd base = 0.01 tf VHd topo = 0.12 tf VHd base = 0.12 tf | Td = 1 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.01 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.12 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 1.90 Vc = 4.83 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.20 Vc = 3.60 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.01 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P3

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 568 kgf.m Msdbase = 1003 kgf.m | Ndmax = 2.74 tf Ndmin = 1.26 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 708 kgf.m Msdbase = 1435 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 568 Msdcentro = 401 Msdbase = 1003 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 108 Mcd = 5 | Td = 5 kgf.m Asl = 0.01 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 1056 kgf.m Msd(y) = 1408 kgf.m Mrd(x) = 1507 kgf.m Mrd(y) = 2009 kgf.m Mrd/Msd=1.43 |
| H | Msdtopo = 669 Msdcentro = 577 Msdbase = 1408 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 49 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.40 tf VBd base = 0.40 tf VHd topo = 0.54 tf VHd base = 0.54 tf | Td = 5 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.40 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.54 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.09 Vc = 5.39 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.13 Vc = 6.26 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.02 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P4

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 586 kgf.m Msdbase = 846 kgf.m | Ndmax = 3.61 tf Ndmin = 1.92 tf ni = 0.03 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 504 kgf.m Msdbase = 1239 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 586 Msdcentro = 338 Msdbase = 846 | Madtopo = 70 Madcentro = 35 Madbase = 70 M2d = 133 Mcd = 5 | Td = 48 kgf.m Asl = 0.13 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 916 kgf.m Msd(y) = 1221 kgf.m Mrd(x) = 1547 kgf.m Mrd(y) = 2061 kgf.m Mrd/Msd=1.69 |
| H | Msdtopo = 465 Msdcentro = 547 Msdbase = 1221 | Madtopo = 70 Madcentro = 35 Madbase = 70 M2d = 59 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.37 tf VBd base = 0.37 tf VHd topo = 0.44 tf VHd base = 0.44 tf | Td = 48 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.37 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 48 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| H | Vd = 0.44 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 48 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.15 Vc = 5.65 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.20 Vc = 6.65 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.14 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P5

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 534 kgf.m Msdbase = 723 kgf.m | Ndmax = 3.61 tf Ndmin = 1.91 tf ni = 0.03 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 519 kgf.m Msdbase = 1195 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 534 Msdcentro = 289 Msdbase = 723 | Madtopo = 70 Madcentro = 35 Madbase = 70 M2d = 130 Mcd = 5 | Td = 6 kgf.m Asl = 0.01 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 793 kgf.m Msd(y) = 1176 kgf.m Mrd(x) = 1519 kgf.m Mrd(y) = 2252 kgf.m Mrd/Msd=1.91 |
| H | Msdtopo = 480 Msdcentro = 514 Msdbase = 1176 | Madtopo = 70 Madcentro = 35 Madbase = 70 M2d = 58 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.32 tf VBd base = 0.32 tf VHd topo = 0.43 tf VHd base = 0.43 tf | Td = 6 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.32 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.43 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.17 Vc = 5.77 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.21 Vc = 6.69 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.02 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P6

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 555 kgf.m Msdbase = 1001 kgf.m | Ndmax = 2.74 tf Ndmin = 1.25 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 694 kgf.m Msdbase = 1359 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 555 Msdcentro = 400 Msdbase = 1001 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 108 Mcd = 5 | Td = 9 kgf.m Asl = 0.02 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 1054 kgf.m Msd(y) = 1328 kgf.m Mrd(x) = 1520 kgf.m Mrd(y) = 1916 kgf.m Mrd/Msd=1.44 |
| H | Msdtopo = 666 Msdcentro = 531 Msdbase = 1328 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 48 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.40 tf VBd base = 0.40 tf VHd topo = 0.51 tf VHd base = 0.51 tf | Td = 9 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.40 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.51 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 9 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.09 Vc = 5.39 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.14 Vc = 6.30 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.03 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P8

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 364.00 cm Esbeltez = 83.96 | Msdtopo = 0 kgf.m Msdbase = 7 kgf.m | Ndmax = 1.50 tf Ndmin = 0.61 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 364.00 cm Esbeltez = 41.98 | Msdtopo = 14 kgf.m Msdbase = 415 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 0 Msdcentro = 1 Msdbase = 2 | Madtopo = 24 Madcentro = 23 Madbase = 23 M2d = 45 Mcd = 0 | Td = 0 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 3 kgf.m Msd(y) = 525 kgf.m Mrd(x) = 10 kgf.m Mrd(y) = 1821 kgf.m Mrd/Msd=3.47 |
| H | Msdtopo = 14 Msdcentro = 243 Msdbase = 415 | Madtopo = 23 Madcentro = 11 Madbase = 23 M2d = 27 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.00 tf VBd base = 0.00 tf VHd topo = 0.11 tf VHd base = 0.11 tf | Td = 0 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.00 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.11 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 2.00 Vc = 5.08 tf | Vmin = 0.00 tf Aswmin = 0.00 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.16 Vc = 3.47 tf | Vmin = 0.00 tf Aswmin = 0.00 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 0.01 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P9

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 645 kgf.m Msdbase = 1130 kgf.m | Ndmax = 2.60 tf Ndmin = 1.18 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 421 kgf.m Msdbase = 1069 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 645 Msdcentro = 452 Msdbase = 1130 | Madtopo = 51 Madcentro = 25 Madbase = 51 M2d = 104 Mcd = 5 | Td = 53 kgf.m Asl = 0.14 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D4 Msd(x) = 1180 kgf.m Msd(y) = 1064 kgf.m Mrd(x) = 1579 kgf.m Mrd(y) = 1423 kgf.m Mrd/Msd=1.34 |
| H | Msdtopo = 390 Msdcentro = 482 Msdbase = 1064 | Madtopo = 51 Madcentro = 25 Madbase = 51 M2d = 45 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.45 tf VBd base = 0.45 tf VHd topo = 0.38 tf VHd base = 0.38 tf | Td = 53 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.45 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 53 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| H | Vd = 0.38 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 53 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.08 Vc = 5.32 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.17 Vc = 6.47 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.16 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P10

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 253 kgf.m Msdbase = 314 kgf.m | Ndmax = 2.94 tf Ndmin = 1.43 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 59 kgf.m Msdbase = 1502 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 253 Msdcentro = 126 Msdbase = 314 | Madtopo = 57 Madcentro = 29 Madbase = 57 M2d = 95 Mcd = 2 | Td = 43 kgf.m Asl = 0.11 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 372 kgf.m Msd(y) = 1498 kgf.m Mrd(x) = 895 kgf.m Mrd(y) = 3607 kgf.m Mrd/Msd=2.41 |
| H | Msdtopo = 58 Msdcentro = 922 Msdbase = 1498 | Madtopo = 57 Madcentro = 29 Madbase = 57 M2d = 57 Mcd = 3 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.15 tf VBd base = 0.15 tf VHd topo = 0.37 tf VHd base = 0.37 tf | Td = 43 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.15 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 43 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.37 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 43 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.32 Vc = 6.50 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.13 Vc = 6.28 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.13 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P11

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 249 kgf.m Msdbase = 604 kgf.m | Ndmax = 3.20 tf Ndmin = 1.63 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 88 kgf.m Msdbase = 1230 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 249 Msdcentro = 263 Msdbase = 604 | Madtopo = 62 Madcentro = 31 Madbase = 62 M2d = 116 Mcd = 4 | Td = 29 kgf.m Asl = 0.08 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 666 kgf.m Msd(y) = 1214 kgf.m Mrd(x) = 1444 kgf.m Mrd(y) = 2634 kgf.m Mrd/Msd=2.17 |
| H | Msdtopo = 87 Msdcentro = 764 Msdbase = 1214 | Madtopo = 62 Madcentro = 31 Madbase = 62 M2d = 58 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.22 tf VBd base = 0.22 tf VHd topo = 0.29 tf VHd base = 0.29 tf | Td = 29 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.22 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 29 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.29 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 29 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.18 Vc = 5.83 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.18 Vc = 6.53 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.09 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P12

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 292 kgf.m Msdbase = 487 kgf.m | Ndmax = 2.67 tf Ndmin = 1.24 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 502 kgf.m Msdbase = 1329 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 252 Msdcentro = 184 Msdbase = 461 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 52 M2d = 93 Mcd = 2 | Td = 12 kgf.m Asl = 0.03 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 512 kgf.m Msd(y) = 1329 kgf.m Mrd(x) = 1235 kgf.m Mrd(y) = 3202 kgf.m Mrd/Msd=2.41 |
| H | Msdtopo = 444 Msdcentro = 619 Msdbase = 1329 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 52 M2d = 48 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.20 tf VBd base = 0.20 tf VHd topo = 0.45 tf VHd base = 0.45 tf | Td = 12 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.20 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 12 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.45 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 12 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.19 Vc = 5.86 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.14 Vc = 6.31 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.03 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P13

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 364.00 cm Esbeltez = 83.96 | Msdtopo = 0 kgf.m Msdbase = 13 kgf.m | Ndmax = 1.50 tf Ndmin = 0.61 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 364.00 cm Esbeltez = 41.98 | Msdtopo = 15 kgf.m Msdbase = 414 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 0 Msdcentro = 6 Msdbase = 10 | Madtopo = 24 Madcentro = 18 Madbase = 23 M2d = 45 Mcd = 0 | Td = 1 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D4 Msd(x) = 12 kgf.m Msd(y) = 524 kgf.m Mrd(x) = 40 kgf.m Mrd(y) = 1816 kgf.m Mrd/Msd=3.46 |
| H | Msdtopo = 15 Msdcentro = 243 Msdbase = 414 | Madtopo = 23 Madcentro = 11 Madbase = 23 M2d = 27 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.00 tf VBd base = 0.00 tf VHd topo = 0.11 tf VHd base = 0.11 tf | Td = 1 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.00 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.11 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 2.00 Vc = 5.08 tf | Vmin = 0.00 tf Aswmin = 0.00 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.16 Vc = 3.47 tf | Vmin = 0.00 tf Aswmin = 0.00 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 0.01 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P14

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 664 kgf.m Msdbase = 1140 kgf.m | Ndmax = 2.58 tf Ndmin = 1.17 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 380 kgf.m Msdbase = 1181 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 664 Msdcentro = 456 Msdbase = 1140 | Madtopo = 50 Madcentro = 25 Madbase = 50 M2d = 104 Mcd = 5 | Td = 48 kgf.m Asl = 0.13 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 1190 kgf.m Msd(y) = 1172 kgf.m Mrd(x) = 1563 kgf.m Mrd(y) = 1539 kgf.m Mrd/Msd=1.31 |
| H | Msdtopo = 343 Msdcentro = 566 Msdbase = 1172 | Madtopo = 50 Madcentro = 25 Madbase = 50 M2d = 46 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.46 tf VBd base = 0.46 tf VHd topo = 0.40 tf VHd base = 0.40 tf | Td = 48 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.46 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 48 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| H | Vd = 0.40 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 48 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.08 Vc = 5.32 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.15 Vc = 6.39 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.14 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P15

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 542 kgf.m Msdbase = 1067 kgf.m | Ndmax = 2.54 tf Ndmin = 1.10 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 114 kgf.m Msdbase = 288 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 542 Msdcentro = 427 Msdbase = 1067 | Madtopo = 49 Madcentro = 25 Madbase = 49 M2d = 101 Mcd = 5 | Td = 6 kgf.m Asl = 0.02 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 1116 kgf.m Msd(y) = 268 kgf.m Mrd(x) = 1712 kgf.m Mrd(y) = 410 kgf.m Mrd/Msd=1.53 |
| H | Msdtopo = 79 Msdcentro = 129 Msdbase = 268 | Madtopo = 49 Madcentro = 25 Madbase = 49 M2d = 28 Mcd = 0 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.41 tf VBd base = 0.41 tf VHd topo = 0.09 tf VHd base = 0.09 tf | Td = 6 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.41 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.09 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.08 Vc = 5.33 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.60 Vc = 8.84 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.02 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P16

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 578 kgf.m Msdbase = 1531 kgf.m | Ndmax = 2.74 tf Ndmin = 1.25 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 119 kgf.m Msdbase = 184 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 578 Msdcentro = 687 Msdbase = 1531 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 114 Mcd = 8 | Td = 30 kgf.m Asl = 0.08 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 1585 kgf.m Msd(y) = 163 kgf.m Mrd(x) = 1757 kgf.m Mrd(y) = 180 kgf.m Mrd/Msd=1.11 |
| H | Msdtopo = 77 Msdcentro = 67 Msdbase = 163 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 22 Mcd = 0 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.54 tf VBd base = 0.54 tf VHd topo = 0.07 tf VHd base = 0.07 tf | Td = 30 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.54 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 30 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.07 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 30 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.06 Vc = 5.23 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 2.00 Vc = 11.08 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.09 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P17

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 298 kgf.m Msdbase = 490 kgf.m | Ndmax = 2.68 tf Ndmin = 1.24 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 540 kgf.m Msdbase = 1361 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 298 Msdcentro = 196 Msdbase = 490 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 52 M2d = 94 Mcd = 2 | Td = 4 kgf.m Asl = 0.01 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 542 kgf.m Msd(y) = 1336 kgf.m Mrd(x) = 1281 kgf.m Mrd(y) = 3155 kgf.m Mrd/Msd=2.36 |
| H | Msdtopo = 501 Msdcentro = 601 Msdbase = 1336 | Madtopo = 52 Madcentro = 26 Madbase = 52 M2d = 48 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.20 tf VBd base = 0.20 tf VHd topo = 0.47 tf VHd base = 0.47 tf | Td = 4 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.20 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.47 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 4 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.19 Vc = 5.85 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.14 Vc = 6.29 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.01 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P18

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 89.96 | Msdtopo = 29 kgf.m Msdbase = 29 kgf.m | Ndmax = 2.27 tf Ndmin = 1.18 tf ni = 0.03 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 44.98 | Msdtopo = 8 kgf.m Msdbase = 419 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 20 Msdcentro = 11 Msdbase = 29 | Madtopo = 37 Madcentro = 25 Madbase = 37 M2d = 81 Mcd = 1 | Td = 10 kgf.m Asl = 0.05 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D4 Msd(x) = 34 kgf.m Msd(y) = 545 kgf.m Mrd(x) = 119 kgf.m Mrd(y) = 1891 kgf.m Mrd/Msd=3.47 |
| H | Msdtopo = 7 Msdcentro = 248 Msdbase = 418 | Madtopo = 39 Madcentro = 18 Madbase = 37 M2d = 44 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.01 tf VBd base = 0.01 tf VHd topo = 0.11 tf VHd base = 0.11 tf | Td = 10 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.01 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.11 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 10 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 2.00 Vc = 5.08 tf | Vmin = 0.00 tf Aswmin = 0.00 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.24 Vc = 3.71 tf | Vmin = 0.00 tf Aswmin = 0.00 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.08 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 0.16 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P19

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 15.00 cm h = 30.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.36 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 89.96 | Msdtopo = 51 kgf.m Msdbase = 41 kgf.m | Ndmax = 2.27 tf Ndmin = 1.17 tf ni = 0.03 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 44.98 | Msdtopo = 11 kgf.m Msdbase = 462 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 51 Msdcentro = 20 Msdbase = 41 | Madtopo = 37 Madcentro = 18 Madbase = 37 M2d = 81 Mcd = 1 | Td = 20 kgf.m Asl = 0.08 cm² | 2 ø 10.0 2 ø 10.0 4ø10.0 3.14 cm² 0.7 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D3 Msd(x) = 49 kgf.m Msd(y) = 597 kgf.m Mrd(x) = 155 kgf.m Mrd(y) = 1882 kgf.m Mrd/Msd=3.15 |
| H | Msdtopo = 10 Msdcentro = 272 Msdbase = 461 | Madtopo = 37 Madcentro = 18 Madbase = 37 M2d = 44 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.02 tf VBd base = 0.02 tf VHd topo = 0.12 tf VHd base = 0.12 tf | Td = 20 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.02 tf VRd2 = 14.32 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| H | Vd = 0.12 tf VRd2 = 16.92 tf | Td = 20 kgf.m TRd2 = 619 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 11.00 cm Vc0 = 2.54 tf k = 1.91 Vc = 4.86 tf | Vmin = 0.66 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 26.00 cm Vc0 = 3.00 tf k = 1.21 Vc = 3.64 tf | Vmin = 1.57 tf Aswmin = 1.54 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 5.00 cm Ae = 154.00 cm² | A90 = 0.15 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 1.54 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P20

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 506 kgf.m Msdbase = 950 kgf.m | Ndmax = 2.71 tf Ndmin = 1.24 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 692 kgf.m Msdbase = 1433 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 506 Msdcentro = 380 Msdbase = 950 | Madtopo = 53 Madcentro = 26 Madbase = 53 M2d = 106 Mcd = 4 | Td = 3 kgf.m Asl = 0.01 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 1003 kgf.m Msd(y) = 1407 kgf.m Mrd(x) = 1494 kgf.m Mrd(y) = 2095 kgf.m Mrd/Msd=1.49 |
| H | Msdtopo = 652 Msdcentro = 583 Msdbase = 1407 | Madtopo = 53 Madcentro = 26 Madbase = 53 M2d = 48 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.37 tf VBd base = 0.37 tf VHd topo = 0.53 tf VHd base = 0.53 tf | Td = 3 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.37 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.53 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.10 Vc = 5.41 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.13 Vc = 6.26 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.01 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P21

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 178 kgf.m Msdbase = 243 kgf.m | Ndmax = 2.61 tf Ndmin = 1.17 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 363 kgf.m Msdbase = 1428 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 158 Msdcentro = 94 Msdbase = 235 | Madtopo = 51 Madcentro = 25 Madbase = 51 M2d = 81 Mcd = 1 | Td = 2 kgf.m Asl = 0.00 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D2 Msd(x) = 235 kgf.m Msd(y) = 1479 kgf.m Mrd(x) = 601 kgf.m Mrd(y) = 3776 kgf.m Mrd/Msd=2.55 |
| H | Msdtopo = 246 Msdcentro = 759 Msdbase = 1428 | Madtopo = 51 Madcentro = 25 Madbase = 51 M2d = 49 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.11 tf VBd base = 0.11 tf VHd topo = 0.45 tf VHd base = 0.45 tf | Td = 2 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.11 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00 |
| H | Vd = 0.45 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.37 Vc = 6.75 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.13 Vc = 6.24 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.00 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P22

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 171 kgf.m Msdbase = 243 kgf.m | Ndmax = 2.61 tf Ndmin = 1.17 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 310 kgf.m Msdbase = 1414 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 147 Msdcentro = 93 Msdbase = 233 | Madtopo = 51 Madcentro = 25 Madbase = 51 M2d = 81 Mcd = 1 | Td = 6 kgf.m Asl = 0.02 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 233 kgf.m Msd(y) = 1465 kgf.m Mrd(x) = 601 kgf.m Mrd(y) = 3776 kgf.m Mrd/Msd=2.58 |
| H | Msdtopo = 193 Msdcentro = 771 Msdbase = 1414 | Madtopo = 51 Madcentro = 25 Madbase = 51 M2d = 50 Mcd = 2 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.11 tf VBd base = 0.11 tf VHd topo = 0.43 tf VHd base = 0.43 tf | Td = 6 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.11 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.01 |
| H | Vd = 0.43 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 6 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.37 Vc = 6.74 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.13 Vc = 6.25 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.02 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo do Pilar P23

Pavimento Superior - Lance 2

| Dados da seção transversal | Dados do concreto |
| --- | --- |
| Seção retangular b = 20.00 cm h = 40.00 cm Cobrimento = 3.00 cm | fck = 250.00 kgf/cm² Ecs = 241500 kgf/cm² Peso específico = 2500.00 kgf/m³ Fi = 2.29 |

Dimensionamento da armadura longitudinal

| Direção | Cálculo da esbeltez | Esforços máximos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 67.47 | Msdtopo = 527 kgf.m Msdbase = 961 kgf.m | Ndmax = 2.72 tf Ndmin = 1.25 tf ni = 0.02 |
| H | Vínculo = RR li = 390.00 cm Esbeltez = 33.73 | Msdtopo = 694 kgf.m Msdbase = 1364 kgf.m |  |

Seção crítica do pilar: BASE

| Direção | Momentos (kgf.m) |  | Armadura longitudinal |  | Processo de cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Torção | Final |  |
| B | Msdtopo = 527 Msdcentro = 385 Msdbase = 961 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 107 Mcd = 4 | Td = 14 kgf.m Asl = 0.04 cm² | 2 ø 10.0 3 ø 10.0 6ø10.0 4.71 cm² 0.6 % | 1.3G1+1.4G2+1.2D1 Msd(x) = 1014 kgf.m Msd(y) = 1334 kgf.m Mrd(x) = 1510 kgf.m Mrd(y) = 1986 kgf.m Mrd/Msd=1.49 |
| H | Msdtopo = 667 Msdcentro = 534 Msdbase = 1334 | Madtopo = 53 Madcentro = 27 Madbase = 53 M2d = 48 Mcd = 1 |  |  |  |

Dimensionamento da armadura transversal

| Modelo cálculo Inclinação bielas | Esforços |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cisalhamento | Torção |
| I 45 | VBd topo = 0.38 tf VBd base = 0.38 tf VHd topo = 0.51 tf VHd base = 0.51 tf | Td = 14 kgf.m |

| Verificação de esforços limites |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| B | Vd = 0.38 tf VRd2 = 27.77 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| H | Vd = 0.51 tf VRd2 = 31.24 tf | Td = 14 kgf.m TRd2 = 2057 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Direção | Armadura de cisalhamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dados | Armadura mínima | Armadura cisalhamento |
| B | d = 16.00 cm Vc0 = 4.92 tf k = 1.10 Vc = 5.41 tf | Vmin = 1.28 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |
| H | d = 36.00 cm Vc0 = 5.54 tf k = 1.14 Vc = 6.30 tf | Vmin = 2.89 tf Aswmin = 2.05 cm²/m | Vsw = 0.00 tf Asw = 0.00 cm²/m |

| Armadura de torção |  | Armadura de fretagem |  | Armadura final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados | Armadura torção | Topo | Base |  |
| he = 6.67 cm Ae = 384.00 cm² | A90 = 0.04 cm² | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Zr = 0.00 tf Zs = 0.00 tf | Asw = 2.05 cm²/m ø 5.0 c/12 |

Cálculo dos Pilares

| Superior | fck = 250.00 kgf/cm² | E = 241500 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.00 cm |  |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Seção (cm) | lib vínc esb B lih vínc esb H (cm) | Nd máx Nd mín (tf) ni Zr | MBd topo MBd base MHd topo MHd base (kgf.m) | MBsdtopo MBsdcentro MBsdbase MHsdtopo MHsdcentro MHsdbase (kgf.m) | Madtopo Madcentro Madbase MB2d MBcd MH2d MHcd (kgf.m) | Processo de cálculo | As b(cm²) As h % armad |
| P1 | 15.00 X 30.00 | 320.00 RR 73.81 320.00 RR 36.91 | 2.08 1.03 0.03 0.00 0.00 | 1 71 10 446 | 1 31 53 10 264 446 | 33 14 28 47 1 28 1 | Msd(x) = 63 kgf.m Msd(y) = 569 kgf.m Mrd(x) = 207 kgf.m Mrd(y) = 1852 kgf.m Mrd/Msd=3.26 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P2 | 15.00 X 30.00 | 320.00 RR 73.81 320.00 RR 36.91 | 2.08 1.03 0.03 0.00 0.00 | 1 50 10 446 | 1 22 35 10 264 446 | 33 14 28 45 1 28 1 | Msd(x) = 42 kgf.m Msd(y) = 568 kgf.m Mrd(x) = 139 kgf.m Mrd(y) = 1865 kgf.m Mrd/Msd=3.28 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P3 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.74 1.26 0.02 0.00 0.00 | 568 1003 708 1435 | 568 401 1003 669 577 1408 | 53 27 53 108 5 49 2 | Msd(x) = 1056 kgf.m Msd(y) = 1408 kgf.m Mrd(x) = 1507 kgf.m Mrd(y) = 2009 kgf.m Mrd/Msd=1.43 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P4 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 3.61 1.92 0.03 0.00 0.00 | 586 846 504 1239 | 586 338 846 465 547 1221 | 70 35 70 133 5 59 2 | Msd(x) = 916 kgf.m Msd(y) = 1221 kgf.m Mrd(x) = 1547 kgf.m Mrd(y) = 2061 kgf.m Mrd/Msd=1.69 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P5 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 3.61 1.91 0.03 0.00 0.00 | 534 723 519 1195 | 534 289 723 480 514 1176 | 70 35 70 130 5 58 2 | Msd(x) = 793 kgf.m Msd(y) = 1176 kgf.m Mrd(x) = 1519 kgf.m Mrd(y) = 2252 kgf.m Mrd/Msd=1.91 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P6 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.74 1.25 0.02 0.00 0.00 | 555 1001 694 1359 | 555 400 1001 666 531 1328 | 53 27 53 108 5 48 1 | Msd(x) = 1054 kgf.m Msd(y) = 1328 kgf.m Mrd(x) = 1520 kgf.m Mrd(y) = 1916 kgf.m Mrd/Msd=1.44 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P8 | 15.00 X 30.00 | 364.00 RR 83.96 364.00 RR 41.98 | 1.50 0.61 0.02 0.00 0.00 | 0 7 14 415 | 0 1 2 14 243 415 | 24 23 23 45 0 27 1 | Msd(x) = 3 kgf.m Msd(y) = 525 kgf.m Mrd(x) = 10 kgf.m Mrd(y) = 1821 kgf.m Mrd/Msd=3.47 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P9 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.60 1.18 0.02 0.00 0.00 | 645 1130 421 1069 | 645 452 1130 390 482 1064 | 51 25 51 104 5 45 1 | Msd(x) = 1180 kgf.m Msd(y) = 1064 kgf.m Mrd(x) = 1579 kgf.m Mrd(y) = 1423 kgf.m Mrd/Msd=1.34 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P10 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.94 1.43 0.02 0.00 0.00 | 253 314 59 1502 | 253 126 314 58 922 1498 | 57 29 57 95 2 57 3 | Msd(x) = 372 kgf.m Msd(y) = 1498 kgf.m Mrd(x) = 895 kgf.m Mrd(y) = 3607 kgf.m Mrd/Msd=2.41 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P11 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 3.20 1.63 0.02 0.00 0.00 | 249 604 88 1230 | 249 263 604 87 764 1214 | 62 31 62 116 4 58 2 | Msd(x) = 666 kgf.m Msd(y) = 1214 kgf.m Mrd(x) = 1444 kgf.m Mrd(y) = 2634 kgf.m Mrd/Msd=2.17 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P12 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.67 1.24 0.02 0.00 0.00 | 292 487 502 1329 | 252 184 461 444 619 1329 | 52 26 52 93 2 48 2 | Msd(x) = 512 kgf.m Msd(y) = 1329 kgf.m Mrd(x) = 1235 kgf.m Mrd(y) = 3202 kgf.m Mrd/Msd=2.41 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P13 | 15.00 X 30.00 | 364.00 RR 83.96 364.00 RR 41.98 | 1.50 0.61 0.02 0.00 0.00 | 0 13 15 414 | 0 6 10 15 243 414 | 24 18 23 45 0 27 1 | Msd(x) = 12 kgf.m Msd(y) = 524 kgf.m Mrd(x) = 40 kgf.m Mrd(y) = 1816 kgf.m Mrd/Msd=3.46 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P14 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.58 1.17 0.02 0.00 0.00 | 664 1140 380 1181 | 664 456 1140 343 566 1172 | 50 25 50 104 5 46 1 | Msd(x) = 1190 kgf.m Msd(y) = 1172 kgf.m Mrd(x) = 1563 kgf.m Mrd(y) = 1539 kgf.m Mrd/Msd=1.31 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P15 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.54 1.10 0.02 0.00 0.00 | 542 1067 114 288 | 542 427 1067 79 129 268 | 49 25 49 101 5 28 0 | Msd(x) = 1116 kgf.m Msd(y) = 268 kgf.m Mrd(x) = 1712 kgf.m Mrd(y) = 410 kgf.m Mrd/Msd=1.53 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P16 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.74 1.25 0.02 0.00 0.00 | 578 1531 119 184 | 578 687 1531 77 67 163 | 53 27 53 114 8 22 0 | Msd(x) = 1585 kgf.m Msd(y) = 163 kgf.m Mrd(x) = 1757 kgf.m Mrd(y) = 180 kgf.m Mrd/Msd=1.11 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P17 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.68 1.24 0.02 0.00 0.00 | 298 490 540 1361 | 298 196 490 501 601 1336 | 52 26 52 94 2 48 2 | Msd(x) = 542 kgf.m Msd(y) = 1336 kgf.m Mrd(x) = 1281 kgf.m Mrd(y) = 3155 kgf.m Mrd/Msd=2.36 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P18 | 15.00 X 30.00 | 390.00 RR 89.96 390.00 RR 44.98 | 2.27 1.18 0.03 0.00 0.00 | 29 29 8 419 | 20 11 29 7 248 418 | 37 25 37 81 1 44 2 | Msd(x) = 34 kgf.m Msd(y) = 545 kgf.m Mrd(x) = 119 kgf.m Mrd(y) = 1891 kgf.m Mrd/Msd=3.47 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P19 | 15.00 X 30.00 | 390.00 RR 89.96 390.00 RR 44.98 | 2.27 1.17 0.03 0.00 0.00 | 51 41 11 462 | 51 20 41 10 272 461 | 37 18 37 81 1 44 2 | Msd(x) = 49 kgf.m Msd(y) = 597 kgf.m Mrd(x) = 155 kgf.m Mrd(y) = 1882 kgf.m Mrd/Msd=3.15 | 1.57 2 ø 10.0 1.57 2 ø 10.0 0.7 |
| P20 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.71 1.24 0.02 0.00 0.00 | 506 950 692 1433 | 506 380 950 652 583 1407 | 53 26 53 106 4 48 2 | Msd(x) = 1003 kgf.m Msd(y) = 1407 kgf.m Mrd(x) = 1494 kgf.m Mrd(y) = 2095 kgf.m Mrd/Msd=1.49 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P21 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.61 1.17 0.02 0.00 0.00 | 178 243 363 1428 | 158 94 235 246 759 1428 | 51 25 51 81 1 49 2 | Msd(x) = 235 kgf.m Msd(y) = 1479 kgf.m Mrd(x) = 601 kgf.m Mrd(y) = 3776 kgf.m Mrd/Msd=2.55 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P22 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.61 1.17 0.02 0.00 0.00 | 171 243 310 1414 | 147 93 233 193 771 1414 | 51 25 51 81 1 50 2 | Msd(x) = 233 kgf.m Msd(y) = 1465 kgf.m Mrd(x) = 601 kgf.m Mrd(y) = 3776 kgf.m Mrd/Msd=2.58 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |
| P23 | 20.00 X 40.00 | 390.00 RR 67.47 390.00 RR 33.73 | 2.72 1.25 0.02 0.00 0.00 | 527 961 694 1364 | 527 385 961 667 534 1334 | 53 27 53 107 4 48 1 | Msd(x) = 1014 kgf.m Msd(y) = 1334 kgf.m Mrd(x) = 1510 kgf.m Mrd(y) = 1986 kgf.m Mrd/Msd=1.49 | 1.57 2 ø 10.0 2.36 3 ø 10.0 0.6 |

(*) Quantidade de barras alterada pelo usuário (para mais)

Vigas do pavimento Superior

| Viga | Vãos |  |  | Nós |  |  | Avisos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Md (kgf.m) | As | Als | Md (kgf.m) | As | Als |  |
| V1 | 559.68 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V2 | 292.25 | 2 ø 8.0 |  | -578.38 -656.49 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V3 | 1293.36 | 3 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | Aviso 101 |
| V4 | 292.25 | 2 ø 8.0 |  | -668.44 -567.19 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V6 | 97.97 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V7 | 202.84 141.35 238.71 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -449.68 -169.95 -463.25 -551.88 -593.14 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V10 | 97.97 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V12 | 223.54 | 2 ø 8.0 |  | -574.78 -627.73 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V13 | 827.56 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V14 | 280.64 262.24 280.12 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -517.08 -721.54 -698.11 -539.89 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V15 | 474.73 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V16 | 338.96 | 2 ø 8.0 |  | -690.45 -677.85 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V17 | 337.04 | 2 ø 8.0 |  | -660.95 -708.48 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V19 | 112.08 54.46 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -203.81 -141.68 -145.35 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V20 | 379.96 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -626.48 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V21 | 216.74 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V23 | 394.33 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -577.25 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V24 | 216.74 | 2 ø 8.0 |  | -0.04 -0.04 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V25 | 345.14 | 2 ø 8.0 |  |  |  |  |  |
| V26 | 334.06 173.55 333.40 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -693.45 -659.30 -659.85 -694.19 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V28 | 193.67 | 2 ø 8.0 |  | -411.88 -139.84 -540.21 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V29 | 116.88 52.18 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  | -197.23 -146.01 -171.70 | 2 ø 8.0 2 ø 8.0 2 ø 8.0 |  |  |
| V30 | 345.14 | 2 ø 8.0 |  |  |  |  |  |

Esforços da Viga V1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |
| 1 | 443.00 425.00 | 425.00 | 171.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.51 |  | 559.68 |  |  | -0.24 |
| P2 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 535.00 | 171.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.66 |  | 292.25 |  | -578.38 -656.49 | -0.13 |
| P4 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V3

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |
| 1 | 473.00 455.00 | 455.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 1.10 |  | 1293.36 |  |  | -0.60 |
| P5 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V4

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 535.00 | 171.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.66 |  | 292.25 |  | -668.44 -567.19 | -0.13 |
| P6 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V6

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P8 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 1 | 186.50 170.00 | 170.00 | 171.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |  | 97.97 |  |  | -0.02 |
| P9 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V7

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P9 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |
| 1 |  | 25.00 | 112.50 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.70 |  |  |  | -449.68 -169.83 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.03 |
| 2 |  | 495.00 | 112.50 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.44 |  | 202.84 |  | -169.95 -463.25 | -0.10 |
| P10 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |
| 3 | 473.00 455.00 | 455.00 | 112.50 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.37 |  | 141.35 |  | -242.15 -336.62 | -0.06 |
| P11 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |
| 4 | 553.00 535.00 | 111.00 | 112.50 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.65 |  |  | 182.48 | -551.88 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.08 |
| 5 |  | 409.00 | 112.50 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.49 |  | 238.71 | 182.27 | -593.14 | -0.11 |
| P12 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V10

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P13 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 1 | 186.50 170.00 | 170.00 | 171.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |  | 97.97 |  |  | -0.02 |
| P14 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V12

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P16 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 111.00 | 112.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.65 |  |  | 171.45 | -574.78 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.06 |
| 2 |  | 409.00 | 112.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  | 223.54 | 171.66 | -627.73 | -0.09 |
| P17 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V13

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P18 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |
| 1 | 443.00 425.00 | 425.00 | 249.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.75 |  | 827.56 |  |  | -0.34 |
| P19 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V14

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P20 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 535.00 | 171.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.68 |  | 280.64 |  | -517.08 -721.54 | -0.11 |
| P21 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 2 | 473.00 455.00 | 455.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.56 |  | 262.24 |  | -392.80 -422.64 | -0.10 |
| P22 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  |
| 3 | 553.00 535.00 | 535.00 | 171.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.67 |  | 280.12 |  | -698.11 -539.89 | -0.11 |
| P23 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V15

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P13 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |
| 1 | 408.00 390.00 | 390.00 | 171.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.47 |  | 474.73 |  |  | -0.17 |
| P8 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V16

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P20 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 171.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.68 |  | 338.96 |  | -690.45 -677.85 | -0.16 |
| P14 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V17

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P9 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 171.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.69 |  | 337.04 |  | -660.95 -708.48 | -0.16 |
| P3 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V19

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P21 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |
| 1 | 286.50 270.00 | 270.00 | 190.50 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.39 |  | 112.08 |  | -203.81 -141.40 | -0.03 |
| P18 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  |
| 2 | 301.50 285.00 | 285.00 | 112.50 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.24 |  | 54.46 |  | -141.68 -145.35 | -0.02 |
| P15 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V20

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P10 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 112.50 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.54 |  | 379.96 |  | -626.48 | -0.24 |
| P4 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V21

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |
| 1 | 276.50 260.00 | 260.00 | 171.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.32 |  | 216.74 |  |  | -0.05 |
| P1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V23

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P11 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 112.50 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.53 |  | 394.33 |  | -577.25 | -0.25 |
| P5 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V24

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |
| 1 | 276.50 260.00 | 260.00 | 171.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.32 |  | 216.74 |  |  | -0.05 |
| P2 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V25

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| V12 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |
| 1 | 435.00 420.00 | 420.00 | 112.50 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.32 |  | 345.14 |  |  | -0.21 |
| V7 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V26

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P23 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |
| 1 | 588.00 570.00 | 570.00 | 171.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.68 |  | 334.06 |  | -693.45 -659.30 | -0.16 |
| P17 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.87 |  |  |  |  |
| 2 | 438.00 420.00 | 420.00 | 171.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 |  | 173.55 |  | -390.98 -396.14 | -0.06 |
| P12 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |
| 3 | 588.00 570.00 | 570.00 | 171.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.68 |  | 333.40 |  | -659.85 -694.19 | -0.16 |
| P6 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V28

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P14 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |
| 1 | 553.00 535.00 | 25.00 | 112.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.69 |  |  |  | -411.88 -139.84 |  |
|  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.03 |
| 2 |  | 495.00 | 112.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.46 |  | 193.67 |  | -139.72 -540.21 | -0.09 |
| P15 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V29

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| P22 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |
| 1 | 286.50 270.00 | 270.00 | 190.50 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.39 |  | 116.88 |  | -197.23 -146.01 | -0.03 |
| P19 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |
| 2 | 301.50 285.00 | 285.00 | 112.50 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.25 |  | 52.18 |  | -128.69 -171.70 | -0.02 |
| P16 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |

Esforços da Viga V30

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  |  |  | Envoltória |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Larg Barra (cm) | Carga distribuída |  | Esforço axial |  | Vd (tf) | Rmáx (tf) | Mdmáx (kgf.m) | Md+ (kgf.m) | Md- (kgf.m) | flecha (cm) |
|  |  |  | Perm. (kgf/m) | Acid. (kgf/m) | Nd (tf) | Rd (tf) |  |  |  |  |  |  |
| V28 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |
| 1 | 435.00 420.00 | 420.00 | 112.50 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.32 |  | 345.14 |  |  | -0.17 |
| V7 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |

Resultados da Viga V1

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P1 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 425.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.05 | 0.24 |
| P2 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P3 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.13 |
| P4 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |

Resultados da Viga V3

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P4 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 455.00 | 15.00 x 30.00 | 3 ø 8.0 1.17 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.10 | 0.60 |
| P5 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V4

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P5 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.13 |
| P6 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.05 |  |

Resultados da Viga V6

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P8 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 170.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P9 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V7

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P10 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 455.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.06 |
| P11 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.11 |
| P12 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.05 |  |

Resultados da Viga V10

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 170.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P14 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V12

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P16 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.09 |
| P17 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |

Resultados da Viga V13

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P18 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 425.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.73 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.09 | 0.34 |
| P19 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V14

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.11 |
| P21 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2 | 455.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.10 |
| P22 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 3 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.11 |
| P23 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.04 |  |

Resultados da Viga V15

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P13 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 390.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.03 | 0.17 |
| P8 | 30.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V16

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P20 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.16 |
| P14 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.07 |  |

Resultados da Viga V17

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P9 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.16 |
| P3 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.07 |  |

Resultados da Viga V19

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P21 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 270.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P18 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 285.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P15 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V20

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P10 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.24 |
| P4 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |

Resultados da Viga V21

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P4 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 260.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.05 |
| P1 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V23

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P11 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.25 |
| P5 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.05 |  |

Resultados da Viga V24

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P5 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 260.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.05 |
| P2 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V25

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V12 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 420.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.21 |
| V7 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V26

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P23 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 1 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.16 |
| P17 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 2 | 420.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.06 |
| P12 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | 570.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.16 |
| P6 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.07 |  |

Resultados da Viga V28

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P14 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 1 | 535.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.01 | 0.09 |
| P15 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.04 |  |

Resultados da Viga V29

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| P22 | 20.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 1 | 270.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.03 |
| P19 | 15.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 285.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.00 | 0.02 |
| P16 | 40.00 |  |  | 2 ø 8.0 0.68 |  |  |  |  | 0.00 |  |

Resultados da Viga V30

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

| Dados |  |  | Resultados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar Trecho | Apoio 1 e 1o (cm) | Seção (cm) | As Inf (cm²) | As Sup (cm²) | As esq trecho (cm²) | Asw min (cm²) | As dir trecho (cm²) | Asw Pele (cm²) | Fissura (mm) | Flecha (cm) |
| V28 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 420.00 | 15.00 x 30.00 | 2 ø 8.0 0.68 |  |  | ø 5.0 c/ 15 |  |  | 0.02 | 0.17 |
| V7 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

Cálculo da viga V1

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.98 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 419 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.51 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V2

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.57 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 221 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.07 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 433 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 2 | Md = 656 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.13 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.20 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 495 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.66 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V3

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 1293 kgf.m As = 1.17 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.23 cm |  |  |  | As = 1.17 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.34 M = 946 kgf.m fiss = 0.10 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 1.10 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.06 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V4

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 0.21 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.57 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 221 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 668 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.15 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.23 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 503 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.38 tf situação: GE Meq = 42 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.05 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 425 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.66 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V6

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 73 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.21 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V7

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.41 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 157 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 3-3 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.26 tf situação: GE Meq = 30 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.28 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 107 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 4-5 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 0.15 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.49 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 186 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.35 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 348 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.10 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 133 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.39 tf situação: GE Meq = 45 kgf.m As = 0.36 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.85 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 355 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 4 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 0.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.02 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 426 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 5 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 6 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.46 tf situação: GE Meq = 54 kgf.m As = 0.46 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.09 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 453 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 0.70 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 3-3 | Vd = 0.37 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |
| 3 4-5 | Vd = 0.65 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.09 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 3-3 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.09 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 3 4-5 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.09 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V30 | - | - | - | -0.32 | 0.05 | 0.18 | 30.00 |
| 5 | V25 | - | - | - | -0.32 | 0.05 | 0.18 | 30.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 5: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V10

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 73 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.21 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V12

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.13 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.47 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 178 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.07 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 439 kgf.m fiss = 0.05 mm |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 3 | Md = 628 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.06 cm | Fd = 0.50 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.49 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.16 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 481 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 0.65 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.10 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V25 | - | - | - | -0.32 | 0.05 | 0.18 | 30.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V13

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 828 kgf.m As = 0.73 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.40 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.72 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.42 cm |  | As = 0.73 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 611 kgf.m fiss = 0.09 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.75 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V14

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.55 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 212 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  |  |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 195 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.20 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.54 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 212 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.42 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.95 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 387 kgf.m fiss = 0.04 mm |
| 2 | Md = 722 kgf.m As = 0.65 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.24 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.31 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 542 kgf.m fiss = 0.08 mm |
| 3 | Md = 698 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.20 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.58 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.27 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 525 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 4 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.36 tf situação: GE Meq = 40 kgf.m As = 0.44 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 403 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.68 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 0.56 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 3 3-3 | Vd = 0.67 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.06 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V15

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.41 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.83 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 356 kgf.m fiss = 0.03 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.02 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.47 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V16

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 256 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 690 kgf.m As = 0.62 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.19 cm | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.29 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 521 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 | Md = 678 kgf.m As = 0.61 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.17 cm | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 59 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.27 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 506 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.68 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.08 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V17

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 60 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.68 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 255 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 661 kgf.m As = 0.60 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.14 cm | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 60 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.24 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 495 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 2 | Md = 708 kgf.m As = 0.64 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.22 cm | Fd = 0.54 tf situação: GE Meq = 60 kgf.m As = 0.57 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.33 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 533 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.69 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.08 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V19

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.08 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.21 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 84 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.11 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 43 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 12 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 153 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 109 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.11 tf situação: GE Meq = 13 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 112 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.39 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.24 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.05 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.09 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V20

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.71 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 297 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.07 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 626 kgf.m As = 0.55 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.06 cm | Fd = 0.37 tf situação: GE Meq = 43 kgf.m As = 0.51 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.13 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 474 kgf.m fiss = 0.06 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.54 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V21

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 2 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 162 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 2 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 2 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.32 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V23

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 0.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.72 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 307 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.06 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.32 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 0.47 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 439 kgf.m fiss = 0.05 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.53 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V24

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 1 kgf.m As = 0.19 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.37 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 162 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 1 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm | Fd = 0.01 tf situação: GE Meq = 1 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 0 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.32 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V25

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.03 tf situação: GE Meq = 3 kgf.m As = 0.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.58 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 265 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.32 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.00 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V12 | - | - | - | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 15.00 |
| 2 | V7 | - | - | - | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 15.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V26

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 3.00 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 252 kgf.m fiss = 0.02 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.33 tf situação: GE Meq = 37 kgf.m As = 0.11 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.36 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 129 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 3-3 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.54 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.03 cm |  | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.23 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.67 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 251 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 693 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.19 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 521 kgf.m fiss = 0.07 mm |
| 2 | Md = 659 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.13 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.24 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 495 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 3 | Md = 660 kgf.m As = 0.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.14 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.24 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 496 kgf.m fiss = 0.06 mm |
| 4 | Md = 694 kgf.m As = 0.63 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.20 cm | Fd = 0.52 tf situação: GE Meq = 58 kgf.m As = 0.56 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.30 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.10 cm % armad. = 0.22 M = 521 kgf.m fiss = 0.07 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.68 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 2 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |
| 2 2-2 | Vd = 0.51 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 3 3-3 | Vd = 0.68 tf VRd2 = 16.99 tf | Td = 1 kgf.m TRd2 = 642 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.07 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.09 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 3 3-3 | d = 26.10 cm Vc0 = 3.01 tf k = 1.07 |  | Vmin = 2.81 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V28

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.40 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 152 kgf.m fiss = 0.01 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.31 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.77 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 322 kgf.m fiss = 0.03 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.07 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.31 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 111 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.40 tf situação: GE Meq = 46 kgf.m As = 0.43 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.99 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 408 kgf.m fiss = 0.04 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 0.69 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.04 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.10 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 2 | V30 | - | - | - | -0.32 | 0.05 | 0.18 | 30.00 |
| Condição: Nó 2: Viga de apoio - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cálculo da viga V29

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.09 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.21 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 87 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 2 2-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.03 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.10 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 42 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.16 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.35 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 149 kgf.m fiss = 0.01 mm |
| 2 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.12 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.26 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 111 kgf.m fiss = 0.00 mm |
| 3 | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm | Fd = 0.09 tf situação: GE Meq = 10 kgf.m As = 0.14 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.30 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 131 kgf.m fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.39 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 5 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.03 |
| 2 2-2 | Vd = 0.25 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 3 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.04 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.08 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

Cálculo da viga V30

Pavimento Superior - Lance 2

| fck = 250.00 kgf/cm² | Ecs = 241500 kgf/cm² |
| --- | --- |
| Cobrimento = 2.50 cm | Peso específico = 2500.00 kgf/m³ |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 15.00 cm h = 30.00 cm | Md = 600 kgf.m As = 0.53 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.01 cm |  | Fd = 0.10 tf situação: GE Meq = 11 kgf.m As = 0.29 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.60 cm |  | As = 0.68 cm² (2ø8.0 - 1.01 cm²) d = 26.60 cm % armad. = 0.22 M = 265 kgf.m fiss = 0.02 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação axial (compressão) | Verificação axial (tração) | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |
| 2 | Md = 0 kgf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 0.32 tf VRd2 = 17.31 tf | Td = 0 kgf.m TRd2 = 764 kgf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.02 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 26.60 cm Vc0 = 3.07 tf k = 1.01 |  | Vmin = 2.87 tf Aswmin = 1.54 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 15 |  |  |  |

| ARMADURA DE SUSPENSÃO (DIAGRAMA EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nó |  | Grampo |  |  | Reforço nos estribos |  |  |  |
| N° | Viga | Vd (tf) | As (cm2) | Estribos | Vd (tf) | As (cm2) | Vdequiv | Compr. Trecho (cm) |
| 1 | V28 | - | - | - | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 15.00 |
| 2 | V7 | - | - | - | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 15.00 |
| Condição: Nó 1: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior Nó 2: Viga apoiada - Viga apoiada em viga de mesma altura ou maior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diagramas: VIGA V1 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.24 | 221.5 |
| Flecha imediata | -0.12 | 221.5 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.12 | 221.5 |
| Flecha diferida | -0.12 | 221.5 |
| Flecha total | -0.23 | 221.5 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 419 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 443.00 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V2 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.13 | 266.3 |
| Flecha imediata | -0.07 | 245.8 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.07 | 245.8 |
| Flecha diferida | -0.07 | 245.8 |
| Flecha total | -0.13 | 266.3 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -393 | 221 | -473 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 107.46 | 321.34 | 124.20 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V3 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.60 | 226.2 |
| Flecha imediata | -0.35 | 226.2 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.35 | 226.2 |
| Flecha diferida | -0.35 | 226.2 |
| Flecha total | -0.70 | 226.2 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.66 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 946 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 473.00 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 2.74 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V4 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.13 | 266.3 |
| Flecha imediata | -0.06 | 266.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.06 | 266.3 |
| Flecha diferida | -0.07 | 266.3 |
| Flecha total | -0.13 | 286.7 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -494 | 220 | -376 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 128.89 | 320.55 | 103.56 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V6 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.02 | 103.6 |
| Flecha imediata | -0.02 | 82.9 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.02 | 82.9 |
| Flecha diferida | -0.02 | 82.9 |
| Flecha total | -0.03 | 82.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 73 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 186.50 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V7 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  | Vão 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.10 | 246.1 | -0.06 | 205.7 | -0.11 | 228.8 |
| Flecha imediata | -0.05 | 266.6 | -0.04 | 205.7 | -0.05 | 208.5 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.05 | 266.6 | -0.04 | 205.7 | -0.05 | 208.5 |
| Flecha diferida | -0.06 | 266.6 | -0.04 | 205.7 | -0.05 | 208.5 |
| Flecha total | -0.11 | 246.1 | -0.07 | 226.2 | -0.11 | 208.5 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  | Vão 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -317 | 156 | -336 | -336 | 107 | -396 | -396 | 179 | -460 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 90.70 | 332.93 | 129.36 | 90.89 | 275.21 | 106.90 | 90.68 | 303.53 | 158.79 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V10 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.02 | 103.6 |
| Flecha imediata | -0.02 | 82.9 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.02 | 82.9 |
| Flecha diferida | -0.02 | 82.9 |
| Flecha total | -0.03 | 82.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 73 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 186.50 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V12 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.09 | 228.8 |
| Flecha imediata | -0.03 | 188.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.03 | 188.3 |
| Flecha diferida | -0.03 | 188.3 |
| Flecha total | -0.07 | 208.5 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -411 | 151 | -508 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 96.18 | 278.24 | 178.58 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V13 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.34 | 221.5 |
| Flecha imediata | -0.17 | 221.5 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.17 | 221.5 |
| Flecha diferida | -0.17 | 221.5 |
| Flecha total | -0.34 | 221.5 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 611 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 443.00 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V14 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  | Vão 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.11 | 245.8 | -0.10 | 226.2 | -0.11 | 286.7 |
| Flecha imediata | -0.05 | 225.3 | -0.06 | 226.2 | -0.05 | 286.7 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.05 | 225.3 | -0.06 | 226.2 | -0.05 | 286.7 |
| Flecha diferida | -0.05 | 225.3 | -0.06 | 226.2 | -0.05 | 286.7 |
| Flecha total | -0.11 | 245.8 | -0.12 | 226.2 | -0.11 | 286.7 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  | Vão 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -347 | 204 | -561 | -561 | 217 | -545 | -545 | 203 | -361 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 99.53 | 308.73 | 144.74 | 74.77 | 318.36 | 79.87 | 141.78 | 308.40 | 102.81 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V15 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.17 | 204 |
| Flecha imediata | -0.08 | 183.6 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.08 | 183.6 |
| Flecha diferida | -0.08 | 183.6 |
| Flecha total | -0.17 | 204 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 356 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 408.00 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V16 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.16 | 283.9 |
| Flecha imediata | -0.09 | 283.9 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.09 | 283.9 |
| Flecha diferida | -0.09 | 283.9 |
| Flecha total | -0.17 | 283.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -484 | 260 | -472 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 120.59 | 349.28 | 118.14 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V17 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.16 | 283.9 |
| Flecha imediata | -0.08 | 263.6 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.08 | 263.6 |
| Flecha diferida | -0.09 | 263.6 |
| Flecha total | -0.17 | 283.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -455 | 259 | -506 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 115.26 | 347.54 | 125.20 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V19 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.03 | 122.8 | -0.02 | 100.5 |
| Flecha imediata | -0.02 | 122.8 | -0.02 | 0 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.02 | 122.8 | -0.02 | 0 |
| Flecha diferida | -0.02 | 122.8 | -0.02 | 0 |
| Flecha total | -0.04 | 143.3 | -0.03 | 0 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -126 | 88 | -91 | -91 | 37 | -91 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 54.12 | 192.48 | 39.91 | 69.93 | 161.65 | 69.93 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V20 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.24 | 243.3 |
| Flecha imediata | -0.11 | 243.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.11 | 243.3 |
| Flecha diferida | -0.12 | 243.3 |
| Flecha total | -0.23 | 243.3 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 290 | -443 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 453.71 | 134.29 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V21 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.05 | 127.6 |
| Flecha imediata | -0.03 | 106.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.03 | 106.3 |
| Flecha diferida | -0.03 | 106.3 |
| Flecha total | -0.06 | 127.6 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 162 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 276.50 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V23 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.25 | 263.6 |
| Flecha imediata | -0.13 | 243.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.13 | 243.3 |
| Flecha diferida | -0.13 | 243.3 |
| Flecha total | -0.26 | 263.6 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 313 | -384 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 471.75 | 116.25 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V24 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.05 | 127.6 |
| Flecha imediata | -0.03 | 106.3 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.03 | 106.3 |
| Flecha diferida | -0.03 | 106.3 |
| Flecha total | -0.06 | 127.6 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | 0 | 162 | 0 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 0.00 | 276.50 | 0.00 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V25 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.21 | 207.1 |
| Flecha imediata | -0.10 | 207.1 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.10 | 207.1 |
| Flecha diferida | -0.10 | 207.1 |
| Flecha total | -0.20 | 227.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | - | 3.38 | - |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | - | 0.47 | - |
| Momento de fissuração (kgf.m) | - | 866 | - |
| Momento em serviço (kgf.m) | - | 265 | - |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | - | 435.00 | - |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V26 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  | Vão 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.16 | 283.9 | -0.06 | 208.6 | -0.16 | 283.9 |
| Flecha imediata | -0.08 | 283.9 | -0.03 | 187.7 | -0.08 | 263.6 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.08 | 283.9 | -0.03 | 187.7 | -0.08 | 263.6 |
| Flecha diferida | -0.08 | 283.9 | -0.03 | 187.7 | -0.08 | 263.6 |
| Flecha total | -0.17 | 283.9 | -0.07 | 208.6 | -0.16 | 283.9 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  | Vão 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -501 | 253 | -470 | -470 | 124 | -471 | -471 | 252 | -502 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 125.03 | 344.15 | 118.82 | 97.81 | 240.51 | 99.68 | 119.24 | 343.23 | 125.52 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V28 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.09 | 225.6 |
| Flecha imediata | -0.05 | 205.2 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.05 | 205.2 |
| Flecha diferida | -0.05 | 205.2 |
| Flecha total | -0.09 | 225.6 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -287 | 146 | -395 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 81.52 | 322.40 | 149.09 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V29 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.03 | 122.8 | -0.02 | 100.5 |
| Flecha imediata | -0.02 | 163.7 | -0.02 | 0 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.02 | 163.7 | -0.02 | 0 |
| Flecha diferida | -0.02 | 163.7 | -0.02 | 0 |
| Flecha total | -0.05 | 143.3 | -0.04 | 0 |

| Envoltória | Vão 1 |  | Vão 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Momento de fissuração (kgf.m) | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Momento em serviço (kgf.m) | -112 | 95 | -89 | -89 | 32 | -118 |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | 48.13 | 198.93 | 39.45 | 63.05 | 149.62 | 88.83 |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  | 2.02 |  |  |

Diagramas: VIGA V30 - Superior

| Envoltória | Vão 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor | Posição |
| Flecha elástica | -0.17 | 207.1 |
| Flecha imediata | -0.08 | 207.1 |
| Flecha imediata (recalculada) | -0.08 | 207.1 |
| Flecha diferida | -0.09 | 207.1 |
| Flecha total | -0.17 | 207.1 |

| Envoltória | Vão 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nó I | Vão | Nó F |
| Inércia da seção bruta (m4 E-4) | - | 3.38 | - |
| Inércia fissurada (m4 E-4) | - | 0.47 | - |
| Momento de fissuração (kgf.m) | - | 866 | - |
| Momento em serviço (kgf.m) | - | 265 | - |
| Comprimento do sub-trecho (cm) | - | 435.00 | - |
| Inércia equivalente (m4 E-4) | 3.38 |  |  |
| Multiplicador flecha total | 2.02 |  |  |